ĐẠI SỐ BOOLE VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN HÀM

# 1. Đại số Boole

Các định luật cơ bản:

Hoán vị: X.Y = Y.X, X + Y = Y + X

Kết hợp: X.(Y.Z) = (X.Y).Z, X + (Y + Z) = (X + Y) + Z

Phân phối: X.(Y + Z) = X.Y + X.Z, (X + Y).(X + Z) = X + Y.Z

# 2. Các phương pháp biểu diễn hàm Boole:

## 2.1 Bảng trạng thái

Liệt kê giá trị mỗi biến và hàm theo từng cột riêng

Hàm n biến có 2n tổ hợp độc lập gọi là các hạng tích (mintex).

Ưu: Rõ ràng, trực quan.

Nhược: Phức tạp nếu nhiều biến

Cách ghi:

0  L

1  H

## 2.2 Bảng Karnaugh

Tổ chức của bảng Các nô:

- Biến được viết theo một dòng và một cột

- Một hàm logic có n biến sẽ có 2n ô.

- Mỗi ô thể hiện một hạng tích hay một hạng tổng, các hạng tích trong hai  ô kế cận chỉ khác nhau một biến.

Tính tuần hoàn của bảng Các nô: Các ô kế cận khác nhau một biến (mã Gray)

Thiết lập bảng Các nô của một hàm:

- Dạng tổng các tích, ghi 1 vào các ô ứng với hạng tích có mặt trong biểu diễn (mintex)

- Dạng tích các tổng, ghi 0 vào các ô ứng với hạng tổng (maxtex)

- Mintex và maxtex xây dựng bảng các nô như nhau nhưng gộp khác nhau

## 2.3 Phương pháp đại số

2 dạng biểu diễn:tuyển (tổng các tích) & hội (tích các tổng).

- Dạng tuyển: Mỗi số hạng là một hạng tích hay mintex, mi .

- Dạng hội: Mỗi thừa số là hạng tổng hay maxtex, Mi .

### Dạng chuẩn:

Mỗi số hạng có đủ mặt các biến, là duy nhất.

Tổng quát, hàm logic n biến dạng tổng các tích:

ai = ‘0’ hoặc ‘1’. Đối với một hàm: mintex là bù của maxtex

mi: số theo hệ 10 chuyển từ hệ 2 với các bit tạo từ giá trị của các biến :))

VD:

# 3. Phương pháp rút gọn hàm:

## 3.1 Phương pháp đại số

Dựa vào các định lý để đưa biểu thức về dạng tối giản.

Mintex:

Ví dụ: Biến đổi hàm logic sau về dạng tối giản:

Maxtex:

## 3.2 Phương pháp bảng Karnaugh

Rút gọn các hàm có số biến không vượt quá 5.

Các bước tối thiểu hóa:

- Gộp 2i ô kế cận có giá trị ‘1’ (hoặc ‘0’) thành từng nhóm.

Với mintext (tổng): Gộp các ô ‘1’ nếu gộp ‘0’ được biểu thức hàm bù

Với maxtext (tích): Gộp các ô ‘0’ nếu gộp ô ‘1’ được biểu thức hàm bù

- Thay mỗi nhóm bằng một hạng tích mới.

- Cộng các hạng tích mới.

Chú ý: bảng này có tính tuần hoàn nên có thể gộp như sau

Ví dụ: Tối giản hàm theo mintex

Ví dụ: tối giản hàm theo maxtex

## 3.3 Phương pháp Quine Mc. Cluskey

Tối thiểu hóa hàm nhiều biến nhờ máy tính.

Các bước tối thiểu hóa:

- Lập bảng liệt kê các hạng tích dưới dạng nhị phân theo từng nhóm với số bit 1 giống nhau và xếp theo số bit 1 tăng dần.

- Gộp 2 hạng tích của mỗi cặp nhóm chỉ khác nhau 1 bit để tạo các nhóm mới. Trong mỗi nhóm mới, giữ lại các biến giống nhau, biến bỏ đi thay bằng một dấu ngang (-).

- Lặp lại cho đến khi trong các nhóm tạo thành không còn khả năng gộp nữa.

Mỗi lần rút gọn, ta đánh dấu # vào các hạng ghép cặp được. Các hạng không đánh dấu trong mỗi lần rút gọn sẽ được tập hợp lại để lựa chọn biểu thức tối giản