| Tính chất | Miền ( n ) | Miền ( Z ) |
| --- | --- | --- |
| Định nghĩa | xn=12πjCXZZn-1dZ | XZ=n=-∞∞xnZ-n |
| Tuyến tính | ax1n+bx2n | aX1Z+bX2Z |
| Trễ thời gian ( n ) | xn-k | Z-kXZ |
| Thay đổi tỷ lệ trong miền ( Z ) | anxn | XZa |
| Vi phân trong miền ( Z ) | nxn | -ZdXZdZ |
| Dãy liên hợp phức | x*n | X*Z* |
| Đảo biến | x-n | X1Z |
| Tích chập trong miền ( n ) | x1n*x2n | X1Z.X2Z |
| Tích chập trong miền ( Z ) | x1n.x2n | 12πjCX1VX2ZVdVV |
| Tương quan tín hiệu | rxyn=xn*y-n | RxyZ=XZY*Z* |