BIẾN ĐỔI FOURIER CỦA CÁC TÍN HIỆU RỜI RẠC (thời gian rời rạc)

# 1. Định nghĩa biến đổi Fourier (thời gian rời rạc, tần số liên tục)

Biến đổi Fourier của một tín hiệu x(n) được định nghĩa như sau:

Xejω=Xω=n=-∞+∞xne-jωn

Ký hiệu toán tử:
FTxn=Xejω hay xnFT Xejω

// có rất nhiều loại biến đổi fourier với nhiều công thức khác nhau

// ejcos+j.sin
Ta thấy rằng ejcos+j.sin : tuần hoàn với chu kỳ 2, do vậy khi thể hiện Xejω ta chỉ cần thể hiện với dải từ 0 đến 2 hoặc từ - đến  rồi lấy tuần hoàn.

Ví dụ 1: Biến đổi Fourier của dãy  x(n) = {1, 2, 3, 4}

Giả sử chúng ta có một dãy  x(n)  với ( N = 4 ):  x(n) = {1, 2, 3, 4}

Biến đổi Fourier thời gian rời rạc (DTFT) của dãy này được tính như sau:

Xω=n=03xne-jωn

Tính toán cụ thể:

Xω=1+2e-jω+3e-j2ω+4e-j3ω

Ví dụ 2: Biến đổi Fourier của hàm  xn=δn

Xét hàm  xn=δn , với  δn  là hàm delta Kronecker.

Biến đổi Fourier thời gian rời rạc (DTFT) của ( x(n) ) là:

Xω=n=-∞+∞δne-jωn

Do  δn  chỉ có giá trị bằng 1 tại  n = 0  và bằng 0 tại các giá trị khác, nên:

Xω=e-jω⋅0=1

Ví dụ 3: Biến đổi Fourier của hàm  xn=cos2πn/N

Xét hàm  xn=cos2πn/N

Biến đổi Fourier thời gian rời rạc (DTFT) của  x(n)  là:

Xω=n=-∞+∞cos2πn/Ne-jωn

Sử dụng công thức Euler:

cos2πn/N=ej2πn/N+e-j2πn/N2

Do đó:

Xω=12n=-∞+∞ej2πn1/N-ω+n=-∞+∞e-j2πn1/N+ω

# 2. Sự tồn tại của biến đổi Fourier

Như vậy, thông qua các ví dụ trên chúng ra thấy rằng không phải đối với tín hiệu trời rạc x(n) nào cũng thực hiện được biến đổi Fourier, rõ ràng phải có một điều kiện để cho biến đổi Fourier tồn tại.

Biến đổi Fourier của dãy x(n) sẽ tồn tại nếu và chỉ nếu:

S=n=-∞∞hn<∞ : hội tụ

# 3. Biến đổi Fourier và biến đổi Z

Ta thấy, theo định nghĩa của biến đổi z :

Xz=n=-∞∞xn.z-n

Mặt khác z là một biến số phức và được biểu diễn trong mặt phẳng phức theo toạ độ cực như sau:

z=r.ejω
Nếu chúng ta đánh giá biến đổi Z trên vòng tròn đơn vị (r=1), ta có:

Xz|z=ejω=Xejω

Như vậy, ta rút ra một số nhận xét:
- Biến đổi Fourier chính là biến đổi z được thực hiện trên vòng tròn đơn vị.
- Như vậy, biến đổi Fourier chỉ là trường hợp riêng của biến đổi z.
- Như vậy, có thể tìm biến đổi Fourier từ biến đổi Z bằng cách đánh giá ZT trên vòng tròn đơn vị với điều kiện vòng tròn đơn vị phải nằm trong miền hội tụ của biến đổi Z.
Ví dụ 3.3

Giải:
Đầu tiên phải xem vòng tròn đơn vị có nằm trong miền hội tụ không.

# 4. Cách biểu diễn trong miền tần số

## 4.1. Cách biểu diễn

Các cách thể hiện Xejω

- Biểu diễn theo phần thực phần ảo Re, Im

Xejω=ReXejω+j.ImXejω

Đây là dạng biểu diễn quen thuộc của số phức.

Tính chất:

ReXe-jω=ReXejω

ImXe-jω=ImXejω

argXe-jω=-argXejω

∣Xe-jω∣=∣Xejω∣

- Biểu diễn theo Modul và Argument

Xejω=Xejω.ej.argXejω

Trong đó:

Xejω		: Modul

argXejω	: Agrument

arg⁡[X(ejω)]=tan⁡-1(Im(X(ejω))Re(X(ejω)))

+ Biểu diễn theo độ lớn và pha
Độ lớn có thể lấy giá trị âm và dương.

Xejω=Aejω.ejθω

Trong đó:

Aejω		: Độ lớn tín hiệu, có thể dương hoặc âm

θω			: Pha của tín hiệu x(n)

## 4.2. Các loại phổ tín hiệu

Ta có một số khái niệm như sau:

- Xejω  				: Phổ của tín hiệu x(n)

- Xejω				: Phổ biên độ của tín hiệu x(n)

- argXejω=φω		: Phổ pha của tín hiệu x(n)

- Xejω=Xejω.ejφω

Một số các quan hệ:

Xejω=Aejω		khi ω≥0

φω=θω			khi Aejω≥0

φω=θω + 			khi Aejω≥0

// Biểu diễn Xejω trong miền tần số

Ví dụ: Biến đổi Fourier của dãy ( x(n) = {1, 2, 3, 4} )

Giả sử chúng ta có một dãy  x(n)  với ( N = 4 ):  x(n) = {1, 2, 3, 4}

Biến đổi Fourier thời gian rời rạc (DTFT) của dãy này được tính như sau:

Xω=n=03xne-jωn

Tính toán cụ thể:

Xω=1+2e-jω+3e-j2ω+4e-j3ω

Sử dụng công thức Euler

e-jωn=cosωn-jsinωn

Ta có:

Xω=1+2cosω-jsinω+3cos2ω-jsin2ω+4cos3ω-jsin3ω

Tách phần thực và phần ảo:

- Phần thực (Re): ReXω=1+2cosω+3cos2ω+4cos3ω

- Phần ảo (Im):  ImXω=-2sinω-3sin2ω-4sin3ω

# 5. Biến đổi Fourier ngược (IFT)

Biến đổi Fourier ngược của phổ tín hiệu X e  j  được định nghĩa như sau:

xn=12π-ππXejω.ejωndω

// dùng bảng biến đổi đi, chả thằng ngu nào dùng cái này đâu

Ký hiệu:

IFTXejω=xn hay XejωIFTxn

Ví dụ: Biến đổi Fourier ngược của

Xω=1+2e-jω+3e-j2ω+4e-j3ω

Giả sử chúng ta có một hàm ( X(\omega) ):

Xω=1+2e-jω+3e-j2ω+4e-j3ω

Biến đổi Fourier ngược của  Xω  được tính như sau:

xn=12π-ππ1+2e-jω+3e-j2ω+4e-j3ωejωndω

xn=12π-ππejωn+2 ejωn-1+3ejωn-2+4ejωn-3dω

Sử dụng tính chất của hàm delta Dirac:

-ππejωkdω=2πδk

Do đó:

xn=12π2πδn+2⋅2πδn-1+3⋅2πδn-2+4⋅2πδn-3

Kết quả cuối cùng:

xn=δn+2δn-1+3δn-2+4δn-3