3.4. BIỂU DIỄN HỆ THỐNG TRONG MIỀN TẦN SỐ LIÊN TỤC

# 3.4.1. Đáp ứng tần số

Miền n: Trong miền thời gian rời rạc n ta có quan hệ vào ra của hệ thống được thể hiện qua phép chập:

y(n) = x(n) * h(n)

Miền z: Trong miền z ta có:

Xejω=TTxn
Hejω=TThn
Yejω=TTyn
Yejω=Xejω.Hejω

Trong miền z phép chập đã được chuyển thành phép nhân đại số thông thường, đây chính là một trong những ưu điểm của biến đổi Z.

Hejω=YejωXejω

hn=IZTHejω

Các cách thể hiện He j :
+ Biểu diễn theo phần thực và phần ảo Re, Im:

Hejω=ReHejω+jImHejω

Sử dụng công thức Euler  e-jωn=cosωn-jsinωn, ta có:

Hejω=n=-∞∞hncosωn-jsinωn

Phần thực (Re):

ReHejω=n=-∞∞hncosωn

Phần ảo (Im):

ImHejω=-n=-∞∞hnsinωn

Ví dụ cụ thể:

Giả sử hàm xung đáp ứng ( h[n] = {1, 2, 3} ), ta có:

Hejω=1+2e-jω+3e-j2ω

Sử dụng công thức Euler, ta phân tách:

Hejω=1+2cosω-jsinω+3cos2ω-jsin2ω

Do đó:

Phần thực (Re):

ReHejω=1+2cosω+3cos2ω

Phần ảo (Im):

ImHejω=-2sinω-3sin2ω

+ Biểu diễn theo Modul và Argument:

Modul:

Hejω=∣Hejω∣ejφω=∣Hejω∣ejargHejω

Trong đó:

- ( |H(e^{j\omega})| ) là modulus (biên độ) của ( H(e^{j\omega}) ), biểu diễn độ lớn của số phức: đáp ứng tần số biên độ

- ( \arg(H(e^{j\omega}))=φω ) là argument (pha) của ( H(e^{j\omega}) ), biểu diễn góc pha của số phức: đáp ứng tần số pha

Cách tính modulus và argument:

∣Hejω∣=Re(H(ejω))2+Im(H(ejω))2

argHejω=tan-1ImHejωReHejω

Ví dụ:

Giả sử ( H(e^{j\omega}) = 3 + 4j ):

Modulus:

∣Hejω∣=32+42=5

Argument:

argHejω=tan-143

Như vậy, ( H(e^{j\omega}) ) có thể được biểu diễn dưới dạng:

Hejω=5ej⋅0.93

+ Biểu diễn theo độ lớn và pha:
H(ejω)=A(ejω)ejϕ(ω)

Trong đó:

- ( A(e^{j\omega}) ) là độ lớn của ( H(e^{j\omega}) ).

- ( \phi(\omega) ) là pha của ( H(e^{j\omega}) ).

Cách tính độ lớn và pha:

Độ lớn:

Aejω=∣Hejω∣=Re(H(ejω))2+Im(H(ejω))2

Trong đó, ( \text{Re}(H(e^{j\omega})) ) là phần thực và ( \text{Im}(H(e^{j\omega})) ) là phần ảo của ( H(e^{j\omega}) ).

Pha:

ϕ(ω)=arg⁡(H(ejω))=tan⁡-1(Im(H(ejω))Re(H(ejω)))

Ví dụ:

Giả sử ( H(e^{j\omega}) = 3 + 4j ):

Độ lớn:

Aejω=32+42=5

Pha:

argHejω=tan-143

Như vậy, ( H(e^{j\omega}) ) có thể được biểu diễn dưới dạng:

H(ejω)=5ej⋅0.93

# 3.4.2. Giải phương trình sai phân bằng biến đổi Fourier

Xét mô hình hệ thống tuyến tính, bất biến sau:

Đặc biệt: nếu tín hiệu vào x n e ( )  j n  thì ta dễ thấy:

Từ đó, ta có hệ quả sau:
Hệ quả 1: Nếu h(n) là thực với mọi n thì:

Hệ quả 2: Mối quan hệ giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào:
- Biên độ tín hiệu ra tăng đáp ứng biên độ (lần) so với tín hiệu vào.
- Pha tín hiệu ra dịch đi đáp ứng pha (đơn vị) so với tín hiệu vào.
Vậy ta có thể dùng biến đổi Fourier để giải phương trình sai phân như sau:
- Tìm

rồi tính ngược lại y(n).
- Nếu tín hiệu vào x(n) có dạng sin thì áp dụng 2 hệ quả trên.

# 3.4.3. Thực hiên hệ thống trong miền tần số