BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC DFT ĐỐI VỚI DÃY TUẦN HOÀN

# 1. Biến đổi Fourier rời rạc với dãy tuần hoàn

Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) có thể được áp dụng cho các dãy tuần hoàn. Khi áp dụng DFT cho một dãy tuần hoàn, chúng ta giả định rằng dãy đó lặp lại vô hạn. Dưới đây là chi tiết về cách DFT hoạt động với các dãy tuần hoàn:

Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) đối với dãy tuần hoàn

- Miền thời gian: Rời rạc và tuần hoàn

- Miền tần số: Rời rạc

// dãy tuần hoàn với chu kỳ N: xnN

// dãy có độ dài hữu hạn N : xnN

Công thức DFT

Giả sử chúng ta có một dãy tuần hoàn ( x[n] ) với chu kỳ ( N ). Công thức DFT cho dãy này là:

Xk=n=0N-1xne-j2πNkn

Trong đó:

- ( X[k] ) là giá trị của tín hiệu trong miền tần số tại chỉ số ( k ).

- ( x[n] ) là giá trị của tín hiệu trong miền thời gian tại chỉ số ( n ).

- ( N ) là chu kỳ của dãy tuần hoàn.

- ( j ) là đơn vị ảo.

Ta cũng có thể viết:

Xk=n=0N-1xnWNkn

Với:

WNkn=e-j2πNkn

Đặc điểm của DFT đối với dãy tuần hoàn

Tính tuần hoàn: Kết quả của DFT là một chuỗi tuần hoàn với chu kỳ ( N ). Điều này có nghĩa là  Xk+N=Xk

Ứng dụng của DFT đối với dãy tuần hoàn

- Phân tích phổ: DFT được sử dụng để phân tích các thành phần tần số của tín hiệu tuần hoàn.

- Xử lý tín hiệu số: DFT giúp xử lý các tín hiệu số trong các ứng dụng như nén dữ liệu, phân tích âm thanh, và xử lý hình ảnh.

Ví dụ

Giả sử chúng ta có một dãy tuần hoàn ( x[n] ) với chu kỳ ( N = 4 ):

x[n]={1,2,3,4}

DFT của dãy này sẽ là:

Xk=n=03xne-j2π4kn

# 2. Biến đổi Fourier ngược với dãy tuần hoàn

Biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT) là một công cụ quan trọng trong phân tích tín hiệu, đặc biệt khi làm việc với các dãy tuần hoàn. Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét một số điểm chính:

- Định nghĩa: Biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT) chuyển đổi một dãy số phức từ miền tần số trở lại miền thời gian. Công thức tổng quát của IDFT cho một dãy tuần hoàn có chu kỳ ( N ) là:

xn=1Nk=0N-1X(k) ej2πNkn

Trong đó:

  - ( x_n ) là giá trị của dãy thời gian tại vị trí ( n ).

  - ( X_k ) là giá trị của dãy tần số tại vị trí ( k ).

  - ( N ) là số lượng mẫu trong dãy tuần hoàn.

  - ( j ) là đơn vị ảo.

- Tính tuần hoàn: Khi áp dụng IDFT cho một dãy tuần hoàn, kết quả cũng sẽ là một dãy tuần hoàn với cùng chu kỳ ( N ). Điều này có nghĩa là nếu bạn tính IDFT tại mọi số nguyên ( k ), bạn sẽ nhận được một dãy mở rộng tuần hoàn của DFT với chu kỳ ( N )1.

- Ứng dụng: IDFT được sử dụng rộng rãi trong xử lý tín hiệu số, đặc biệt là trong việc tái tạo tín hiệu từ miền tần số về miền thời gian. Nó cũng được sử dụng trong các ứng dụng như nén dữ liệu, phân tích phổ, và giải các phương trình đạo hàm riêng

# 3. Tính chất biến đổi Fourier rời rạc với dãy tuần hoàn

Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) có nhiều tính chất quan trọng khi áp dụng cho các dãy tuần hoàn. Dưới đây là một số tính chất chính:

| Tính chất | Miền thời gian (n) | Miền tần số (k) |
| --- | --- | --- |
| Định nghĩa | Xk=n=0N-1xne-j2πNkn | xn=1Nk=0N-1Xkej2πNkn |
| Tuyến tính | ax1n+bx2n | aX1k+bX2k |
| Dịch thời gian | xn-n0 | XkWNkn0 |
| Dịch tần số | xnWNnk0 | Xk+k0 |
| Gấp đôi | xn⋅yn | 1Nm=0N-1XmNYk-mN |
| Tích chập | xn*yn | Xk⋅Yk |
| Đối xứng Hermitian |  | XkN=X*-kN |
| Nghịch đảo |  | xn=1Nk=0N-1Xkej2πNkn |

# 4. Ví dụ

// ta sử dụng e-jπ2=-j để giải

Giả sử chúng ta có một dãy tuần hoàn ( x[n] ) với chu kỳ ( N = 4 ):

xn=1,2,3,4

Để tính DFT của dãy này, chúng ta sử dụng công thức:

Xk=n=0N-1xn⋅e-j2πNkn

Với ( N = 4 ), chúng ta tính các giá trị ( X[k] ) cho ( k = 0, 1, 2, 3 ):

- ( k = 0 ):

X=1⋅e-j2π4⋅0⋅0+2⋅e-j2π4⋅0⋅1+3⋅e-j2π4⋅0⋅2+4⋅e-j2π4⋅0⋅3

X = 1 + 2 + 3 + 4 = 10

- ( k = 1 ):

X=1⋅e-j2π4⋅1⋅0+2⋅e-j2π4⋅1⋅1+3⋅e-j2π4⋅1⋅2+4⋅e-j2π4⋅1⋅3

X=1+2⋅e-jπ2+3⋅e-jπ+4⋅e-j3π2

X=1+2⋅-j+3⋅-1+4⋅j

X = 1 - 3 + j(4 - 2) ] [ X = -2 + 2j

- ( k = 2 ):

X=1⋅e-j2π4⋅2⋅0+2⋅e-j2π4⋅2⋅1+3⋅e-j2π4⋅2⋅2+4⋅e-j2π4⋅2⋅3

X=1+2⋅e-jπ+3⋅e-j2π+4⋅e-j3π

X=1+2⋅-1+3⋅1+4⋅-1

X = 1 - 2 + 3 – 4

X = -2

- ( k = 3 ):

X=1⋅e-j2π4⋅3⋅0+2⋅e-j2π4⋅3⋅1+3⋅e-j2π4⋅3⋅2+4⋅e-j2π4⋅3⋅3

X=1+2⋅e-j3π2+3⋅e-j3π+4⋅e-j9π2

X=1+2⋅j+3⋅-1+4⋅-j

X=1-3+j2-4

X = -2 - 2j

Vậy, DFT của dãy ( x[n] = {1, 2, 3, 4} ) là:

Xk=10,-2+2j,-2,-2-2j