BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC DFT CỦA DÃY CÓ CHIỀU DÀI HỮU HẠN

Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) là một công cụ toán học quan trọng trong xử lý tín hiệu số, đặc biệt hữu ích khi làm việc với các dãy có chiều dài hữu hạn ( N ). Dưới đây là chi tiết về DFT:

# 1. Biến đổi Fourier rời rạc dãy có chiều dài N

- Miền thời gian: Rời rạc

- Miền tần số: Rời rạc

- Công thức:

Xk=n=0N-1xne-j2πNkn

// đếch khác gì tuần hoàn theo chu kỳ N cả

Trong đó:

  - ( X[k] ) là giá trị của tín hiệu trong miền tần số tại chỉ số ( k ).

  - ( x[n] ) là giá trị của tín hiệu trong miền thời gian tại chỉ số ( n ).

  - ( N ) là số mẫu của tín hiệu.

  - ( j ) là đơn vị ảo.

Đặc điểm của DFT

- Tính tuần hoàn: Kết quả của DFT là một chuỗi tuần hoàn với chu kỳ ( N ). Điều này có nghĩa là ( X[k + N] = X[k] ).

- Tính chất tuyến tính: DFT của tổng hai tín hiệu bằng tổng DFT của từng tín hiệu.

- Tính chất đối xứng: Nếu tín hiệu ( x[n] ) là thực, thì ( X[k] ) sẽ có tính chất đối xứng phức.

Ứng dụng của DFT

- Phân tích phổ: DFT được sử dụng để phân tích các thành phần tần số của tín hiệu.

- Nén dữ liệu: DFT giúp nén dữ liệu bằng cách chỉ giữ lại các thành phần tần số quan trọng.

- Xử lý âm thanh và hình ảnh: DFT được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng xử lý âm thanh và hình ảnh số.

Tính toán DFT

DFT có thể được tính toán hiệu quả bằng thuật toán FFT (Fast Fourier Transform), giúp giảm đáng kể thời gian tính toán từ ( O(N^2) ) xuống ( O(N \log N) )

// xnN là dãy con bất kỳ của dãy tuần hoàn có chu kỳ M: xnM với M≥ N

# 2. Biến đổi Fourier rời rạc ngược dãy có chiều dài N

Biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT) là quá trình chuyển đổi từ miền tần số trở lại miền thời gian. Định nghĩa của IDFT cho một dãy có chiều dài hữu hạn (X[k]) với (N) mẫu là:

xn=1Nk=0N-1Xkej2πNkn,n=0,1,2,…,N-1

Trong đó:

- (X[k]) là giá trị của DFT tại tần số (k).

- (x[n]) là giá trị của dãy tại thời điểm (n).

- (N) là số mẫu của dãy.

- (j) là đơn vị ảo (với (j^2 = -1)).

# 3. Ví dụ

// ta sử dụng e-jπ2=-j để giải

Giả sử chúng ta có một dãy ( x[n] ) với chiều dài ( N = 5 ):

xn={1,2,0,-1,-2}

Để tính DFT của dãy này, chúng ta sử dụng công thức:

Xk=n=0N-1xn⋅e-j2πNkn

Với ( N = 5 ), chúng ta tính các giá trị ( X[k] ) cho ( k = 0, 1, 2, 3, 4 ):

- ( k = 0 ):

X=1⋅e-j2π5⋅0⋅0+2⋅e-j2π5⋅0⋅1+0⋅e-j2π5⋅0⋅2+-1⋅e-j2π5⋅0⋅3+-2⋅e-j2π5⋅0⋅4

X = 1 + 2 + 0 - 1 - 2 = 0

- ( k = 1 ):

X=1⋅e-j2π5⋅1⋅0+2⋅e-j2π5⋅1⋅1+0⋅e-j2π5⋅1⋅2+-1⋅e-j2π5⋅1⋅3+-2⋅e-j2π5⋅1⋅4

X=1+2⋅e-j2π5+0+-1⋅e-j6π5+-2⋅e-j8π5

- ( k = 2 ):

X=1⋅e-j2π5⋅2⋅0+2⋅e-j2π5⋅2⋅1+0⋅e-j2π5⋅2⋅2+-1⋅e-j2π5⋅2⋅3+-2⋅e-j2π5⋅2⋅4

X=1+2⋅e-j4π5+0+-1⋅e-j12π5+-2⋅e-j16π5

- ( k = 3 ):

X=1⋅e-j2π5⋅3⋅0+2⋅e-j2π5⋅3⋅1+0⋅e-j2π5⋅3⋅2+-1⋅e-j2π5⋅3⋅3+-2⋅e-j2π5⋅3⋅4

X=1+2⋅e-j6π5+0+-1⋅e-j18π5+-2⋅e-j24π5

- ( k = 4 ):

X=1⋅e-j2π5⋅4⋅0+2⋅e-j2π5⋅4⋅1+0⋅e-j2π5⋅4⋅2+-1⋅e-j2π5⋅4⋅3+-2⋅e-j2π5⋅4⋅4

X=1+2⋅e-j8π5+0+-1⋅e-j24π5+-2⋅e-j32π5