BIẾN ĐỔI FOURIER NHANH (FFT) PHÂN CHIA THEO THỜI GIAN N

Thuật toán FFT (Fast Fourier Transform) phân chia theo thời gian cơ số 2, hay còn gọi là Decimation in Time (DIT) Radix-2 FFT, là một phương pháp hiệu quả để tính toán Biến đổi Fourier rời rạc (DFT). Đây là một trong những thuật toán phổ biến nhất để thực hiện FFT, đặc biệt khi số điểm (N) là lũy thừa của 2.

Nguyên lý cơ bản

Thuật toán DIT Radix-2 FFT chia chuỗi dữ liệu đầu vào thành hai phần: các phần tử có chỉ số chẵn và các phần tử có chỉ số lẻ. Quá trình này được lặp lại đệ quy cho đến khi đạt được các DFT nhỏ hơn có kích thước 2.

Các bước thực hiện

- Chia chuỗi dữ liệu:

  - ( g(n) = x(2n) ) (các phần tử có chỉ số chẵn)

  - ( h(n) = x(2n + 1) ) (các phần tử có chỉ số lẻ)

- Tính DFT của các chuỗi con:

  - Áp dụng công thức tính DFT

Xk=n=0N-1xne-j2πNkn

  - Tính DFT của ( g(n) ) và ( h(n) ) với kích thước ( N/2 ).

Gk=n=0N/2-1x2ne-j2πN/2kn=n=0N/2-1x2nWN/2kn

Hk=n=0N/2-1x2n+1e-j2πN/2kn=n=0N/2-1x2n+1WN/2kn

- Kết hợp kết quả:

  - Sử dụng các kết quả DFT của ( g(n) ) và ( h(n) ) để tính DFT của chuỗi ban đầu ( x(n) ).

- Công thức

Giả sử ( X(k) ) là DFT của ( x(n) ), ta có:

Xk=Gk+WNkHk

Xk+N/2=Gk-WNkHk

Trong đó:

G(k) và H(k) lần lượt là DFT của g(n) và h(n)

WNk=e-j2πkN  là thừa số xoay.

Ưu điểm

- Hiệu quả tính toán: Giảm độ phức tạp từ ( O(N^2) ) xuống ( O(N \log N) ).

- Ứng dụng rộng rãi: Được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như xử lý tín hiệu, hình ảnh, và âm thanh.

Ví dụ:

Giả sử chúng ta có một chuỗi dữ liệu x(n) với N = 8: x = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

Bước 1: Chia chuỗi dữ liệu

Chúng ta chia chuỗi dữ liệu thành hai chuỗi con:

- g(n) = {x(0), x(2), x(4), x(6)} = {1, 3, 5, 7}

- h(n) = {x(1), x(3), x(5), x(7)} = {2, 4, 6, 8}

Bước 2: Tính DFT của các chuỗi con

Tính DFT của ( g(n) ) và ( h(n) ) với kích thước ( N/2 = 4 ).

DFT của ( g(n) ):

Gk=n=03gne-j2π4kn

G0=1+3+5+7=16

G1=1-j3-5+j7=-4+4j

G2=1-3+5-7=-4

G(3) = 1 + j3 - 5 - j7 = -4 - 4j ]

DFT của ( h(n) ):

Hk=n=03hne-j2π4kn

H0=2+4+6+8=20

H1=2-j4-6+j8=-4+4j

H2=2-4+6-8=-4

H(3) = 2 + j4 - 6 - j8 = -4 - 4j ]

Bước 3: Kết hợp kết quả

Sử dụng các kết quả DFT của ( g(n) ) và ( h(n) ) để tính DFT của chuỗi ban đầu ( x(n) ).

W8k=e-j2πk8

Tính ( X(k) ):

Với k < N / 2:

X0=G0+W80H0=16+1⋅20=36

X1=G1+W81H1=-4+4j+e-j2π8-4+4j

X2=G2+W82H2=-4+e-j2π⋅28-4=-4-4=-8

X3=G3+W83H3=-4-4j+e-j2π⋅38-4-4j

Với k > N / 2:

X4=G0-W80H0=16-1⋅20=-4

X5=G1-W81H1=-4+4j-e-j2π8-4+4j

X6=G2-W82H2=-4-e-j2π⋅28-4=-4+4=0

X7=G3-W83H3=-4-4j-e-j2π⋅38-4-4j

Kết quả

DFT của chuỗi x(n) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} là:

X = {36, X(1), -8, X(3), -4, X(5), 0, X(7)}