// DFT là FT trên vòng tròn đơn vị nhưng sẽ chỉ ở một số điểm tuần hoàn nhất định. Thay vì ω ta có biến:

ωk=2πkN

# 1. DFT của dãy tuần hoàn chu kỳ N

- Biến đổi xuôi:

Xk=n=0N-1xne-j2πNkn=n=0N-1xnWNkn

Trong đó:

- ( X[k] ) là giá trị của tín hiệu trong miền tần số tại chỉ số ( k ).

- ( x[n] ) là giá trị của tín hiệu trong miền thời gian tại chỉ số ( n ).

- ( N ) là chu kỳ của dãy tuần hoàn.

- ( j ) là đơn vị ảo.

- Biến đổi ngược:

xn=1Nk=0N-1Xk ej2πNkn

Trong đó:

  - ( x_n ) là giá trị của dãy thời gian tại vị trí ( n ).

  - ( X_k ) là giá trị của dãy tần số tại vị trí ( k ).

  - ( N ) là số lượng mẫu trong dãy tuần hoàn.

  - ( j ) là đơn vị ảo.

// dạng này khá khác so với ZT và FT do miền k khá đặc biệt (ở đây ta lấy biến số theo biến k chứ không dùng ej2πNkn)

// ta sử dụng định ngĩa kết hợp với e-jπ2=-j và j2=-1 để giải

Ta nên chuyển sang WNkncho đỡ rối mắt

// ta sẽ sử dụng định nghĩa DFT và IDFT chứ không thể sử dụng bảng biến đổi

Ví dụ:

Giải

# 2. DFT của dãy độ dài hữu hạn N

- Biến đổi xuôi

Xk=n=0N-1xne-j2πNkn

// đếch khác gì tuần hoàn theo chu kỳ N cả

Trong đó:

  - ( X[k] ) là giá trị của tín hiệu trong miền tần số tại chỉ số ( k ).

  - ( x[n] ) là giá trị của tín hiệu trong miền thời gian tại chỉ số ( n ).

  - ( N ) là số mẫu của tín hiệu.

  - ( j ) là đơn vị ảo.

- Biến đổi ngược:

xn=1Nk=0N-1Xkej2πNkn,n=0,1,2,…,N-1

Trong đó:

- (X[k]) là giá trị của DFT tại tần số (k).

- (x[n]) là giá trị của dãy tại thời điểm (n).

- (N) là số mẫu của dãy.

- (j) là đơn vị ảo (với (j^2 = -1)).

// ta sử dụng e-jπ2=-j và j2=-1 để giải

# 3. Một số công thức DFT

DFT của dãy chữ nhật:

- Dãy chữ nhật

x(n)=1 với 0≤n<M0 với M≤n<N

=>Xk=sinπkMNsinπkN.e-jπk(M-1)N=1-e-j2πkMN1-e-j2πkN

- Dãy chữ nhật

x(n)=an với 0≤n<M0   với M≤n<N

=>Xk=1-aN1-a.WNk

- Pha

Tính đối xứng:

WNk+N2=-WNk

Tính tuần hoàn:

WNk+N=WNk

# 3. Trễ

Ở đây ta cần phân biệt rõ một số khái niệm.

- Trễ tuyến tính 	: xn-k

- Trễ tuần hoàn 	: xn-kN

- Trễ vòng 		: xn-kN

// trễ tuyến tính và trễ tuần hoàn như bình thường

// trễ vòng ban đầu cũng như thường sau đó ta cho tuần hoàn từ 0 -> N-1

Ta thấy:

- Trễ vòng của dãy có chiều dài hữu hạn N chỉ xác định trong khoảng 0 -> N-1.

- Các mẫu mà trễ ngoài khoảng 0 -> N-1 sẽ vòng về theo giá trị N, chính vì điều này mà người ta gọi là trễ vòng

# 4. Tích chập

Do dạng này ta tính trên dãy số không có công thức chung nên tích chập tính trực tiếp sẽ dễ hơn biến đổi DFT rồi biến đổi ngược

// tích chập tính trực tiếp do DFT khá phức tạp so với 2 loại biến đổi trước đó

Các phép chập

Với mỗi loại dãy số sẽ có các phép chập tương ứng:

- Phép chập tuyến tính:

x3n=x1n*x2n=k=-∞∞x1k.x2n-k

- Phép chập tuần hoàn:

x3nN=x1nN *N x2nN=k=0N-1x1kN.x2n-kN

- Phép chập vòng

x3nN=x1nN *N x2nN=k=0N-1x1kN.x2n-kN

// là phép chập tuần hoàn với dãy độ dài hữu hạn N ???

Nói chung phép chập tuần hoàn và chập vòng làm như chập tuyến tính, chỉ khác là lấy phạm vi 0 -> N-1

Phép chập với các dãy có độ dài khác nhau

x3nN3=x1nN1(*)N3x2nN2

Để tính phép chập này, ta thêm các phần tử 0 vào các dãy sao cho chọn được một giá trị

N3≥N1+N2-1

# 5. Các tính chất

| Tính chất | Miền thời gian (n) | Miền tần số (k) |
| --- | --- | --- |
| Định nghĩa | Xk=n=0N-1xne-j2πNkn | xn=1Nk=0N-1Xkej2πNkn |
| Tuyến tính | ax1n+bx2n | aX1k+bX2k |
| Dịch thời gian | xn-n0 | XkWNkn0 |
| Dịch tần số | xnWNnk0 | Xk+k0 |
| Gấp đôi | xn⋅yn | 1Nm=0N-1XmNYk-mN |
| Tích chập | xn*yn | Xk⋅Yk |
| Đối xứng Hermitian |  | XkN=X*-kN |
| Nghịch đảo |  | xn=1Nk=0N-1Xkej2πNkn |

# 6. So sánh các loại biến đổi

|  | Biến đổi | Biến đổi ngược |
| --- | --- | --- |
| ZT | Xz=n=-∞∞xnz-n | xn=12πiCXzzn-1dz |
| FT | Xejω=n=-∞∞xne-jωn | xn=12π-ππXejωeiωndω |
| DFT | Xk=n=0N-1xne-j2πNkn Với WNkn=e-j2πNkn | xn=1Nk=0N-1Xk ej2πNkn |

# 7. FDT

Thuật toán DFT:

- N² phép nhân phức

- N(N-1) phép cộng phức

Thuật toán FFT

- O(N log N) phép nhân phức

- O(N log N) phép cộng phức

Độ phức tạp thời gian

DFT: O(N^2) -> FFT: O(N.log(N))

## FDT phân theo thời gian

- Phân chia

Xk=n chẵnxnWNkn+n lẻxnWNkn

=m=0N2-1x2mWN2mk+m=0N2-1x2m+1WN(2m+1)k

Trong đó đặt:

GkN2=m=0N2-1x2mWN2mk : chẵn

HkN2=m=0N2-1x2m+1WN(2m+1)k :lẻ

Ta có:

XkN=GkN2+WNk.HkN2     với 0≤k≤N-10                              còn lại

// Như vậy ta chuyển X(k) chiều dài N về tổng của 2 dãy chiều dài N/2

- Tổng hợp

- Phép tính cánh bướm :

- Thuật toán

H : lẻ

G : chẵn

// nhân trước cộng sau

## FDT phân theo tần số

- Phân chia

Xk=n=0N2-1xnWNkn+n=N2N-1xnWNkn

=n=0N2-1xnWNkn+n=0N2-1xn+N2WNk(n+N2)

- Tổng hợp

- Phép tính cánh bướm :

-1

- Thuật toán

>N-1/2

<N-1/2

// cộng trước nhân sau

Thuật toán tổng quát

Thuật toán DFT cơ số k giúp giảm độ phức tạp từ k^2 xuống k.log_2 k