MỞ ĐẦU

# 1. Khái niệm

## 1.1. Định nghĩa và khái niệm cơ bản

- Định nghĩa:

  - Bộ lọc số là một hệ thống xử lý tín hiệu số, cho phép các thành phần tần số nằm trong một dải tần số nhất định đi qua và chặn các thành phần tần số nằm ngoài dải tần số đó1.

- Nguyên lý hoạt động:

  - Bộ lọc số hoạt động bằng cách áp dụng các thuật toán toán học để xử lý tín hiệu đầu vào và tạo ra tín hiệu đầu ra đã được lọc. Các thuật toán này có thể là tuyến tính hoặc phi tuyến, tùy thuộc vào loại bộ lọc.

# 2. Các loại bộ lọc số phân theo cấu trúc

Bộ lọc số lý tưởng

Bộ lọc số lý tưởng là loại bộ lọc có đáp ứng tần số hoàn hảo, nghĩa là nó hoàn toàn loại bỏ các tần số không mong muốn và giữ nguyên các tần số mong muốn. Ví dụ, một bộ lọc thông thấp lý tưởng sẽ cho phép tất cả các tần số dưới một ngưỡng nhất định đi qua mà không bị suy giảm, trong khi các tần số trên ngưỡng đó sẽ bị chặn hoàn toàn1.

Bộ lọc số FIR (Finite Impulse Response)

Bộ lọc FIR là loại bộ lọc có đáp ứng xung hữu hạn, nghĩa là đáp ứng của nó sẽ trở về 0 sau một khoảng thời gian hữu hạn. Bộ lọc FIR có một số ưu điểm như:

- Đáp ứng pha tuyến tính, nghĩa là không làm biến dạng pha của tín hiệu.

- Ổn định, vì không có các cực (poles) trong hàm truyền2.

Tuy nhiên, nhược điểm của bộ lọc FIR là để đạt được đáp ứng tần số tốt, chiều dài bộ lọc phải lớn, dẫn đến chi phí tính toán cao2.

Bộ lọc số IIR (Infinite Impulse Response)

Bộ lọc IIR là loại bộ lọc có đáp ứng xung vô hạn, nghĩa là đáp ứng của nó có thể kéo dài vô hạn. Bộ lọc IIR thường được thiết kế dựa trên các bộ lọc tương tự (analog filters) và có các phương pháp thiết kế như:

- Phương pháp bất biến xung

- Phương pháp biến đổi song tuyến

- Phương pháp tương đương vi phân3

Ưu điểm của bộ lọc IIR là chi phí tính toán thấp và thực hiện hiệu quả theo kiểu cascade. Tuy nhiên, nó có thể không ổn định do quá trình lượng tử hóa các hệ số có thể đẩy các cực ra ngoài vòng tròn đơn vị

| Tiêu chí | Bộ lọc số lý tưởng | Bộ lọc FIR | Bộ lọc IIR |
| --- | --- | --- | --- |
| Đáp ứng tần số | Hoàn hảo | Tốt | Tốt |
| Đáp ứng pha | Không trễ pha | Tuyến tính | Không tuyến tính |
| Đáp ứng xung | Vô hạn | Hữu hạn | Vô hạn |
| Ổn định | Không áp dụng | Ổn định | Có thể không ổn định |
| Chi phí tính toán | Không áp dụng | Cao | Thấp |
| Khả năng thực hiện | Không khả thi | Khả thi | Khả thi |