# 1. Bộ lọc FIR

## 1.1. Các loại bộ lọc số FIR

Bộ lọc số FIR có pha tuyến tính thể hiện bằng phương trình tuyến tính như sau:

θω=β-αω

Dựa vào hằng số β và số phần tử hữu hạn N của dãy, ta chia bộ lọc số FIR ra làm 4 loại:

Tổng hợp:

|  | Điều kiện | θω | hn | Tính đối xứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Loại I | β=0 , N lẻ | θω=-αω | hn=hN-1-n | Đối xứng |
| Loại II | β=0 , N chẵn | θω=-αω | hn=hN-1-n | Đối xứng tại |
| Loại III | β≠0 , N lẻ | θω=β-αω | hn=-hN-1-n | Phản đối xứng |
| Loại IV | β≠0 , N chẵn | θω=β-αω | hn=-hN-1-n | Phản đối xứng |

Với:

α=N-12

β=±π2 loại III, IV hoặc 0 loại I, II

## 1.2. Thiết kế bộ lọc FIR

Bước 1: Xác định đáp ứng xung của bộ lọc lý tưởng

ωc=ωp+ωs2

| Bộ lọc thông thấp lý tưởng: | hn=ωcπ.sin⁡(ωcn)ωcn |
| --- | --- |
| Bộ lọc thông cao lý tưởng: | hn=δn-ωcπ.sin⁡(ωcn)ωcn |
| Bộ lọc thông dải lý tưởng: | hn=ω2π.sinω2nω2n-ω1π.sinω1nω1n |
| Bộ lọc chắn dải lý tưởng: | h(n)=δ(n)-(ω2π.sinω2nω2n-ω1π.sinω1nω1n) |

B2: Xác định giá trị các hệ số của bộ lọc thực tế

Ý tưởng là nhân đáp ứng xung của bộ lọc lý tưởng với một cửa sổ có đáp ứng xung

wn

Công thức:

hn=wn.hdn-α

Trong đó:

wn : đáp ứng xung của cửa sổ, mỗi loại của sổ có wn khác nhau

hn : đáp ứng xung thực tế nhân qua cửa sổ chữ nhật

hdn : đáp ứng xung của bộ lọc lý tưởng

Bảng đáp ứng xung của các loại cửa sổ

Giá trị của wn với 0≤n≤N-1 (nếu nằm ngoài khoảng này thì =0)

| Chữ nhật | wn=1 |
| --- | --- |
| Tam giác | wn=1-2n-N-12N-1 |
| Hanning | wn=0.5 - 0.5cos2πN-1n |
| Hamming | wn=0.54 - 0.46cos2πN-1n |
| Blackman | wn=0.42 - 0.5cos2πN-1n+0.08cos4πN-1n |

Chú ý: Tam giác cũng có thể viết là:

wn=2nN-1   nếu 0≤n≤N-122 -2nN-1    nếu N-12≤n≤N-1        0       còn lại

B3: Xây dựng mạch

Phương trình I/O của bộ lọc:

yn=h0xn+h1xn-1+h2xn-2+…+hN-1xn-N+1

Sơ đồ khối:

## 1.3. Các tham số của cửa sổ

Có 2 tiêu chí đánh giá chất lượng cửa sổ

- ∆ω : bề rộng đỉnh trung tâm

- λ = biên độ đỉnh thứ cấp / biên độ đỉnh trung tâm

Tính chất:

- ∆ω và λ càng nhỏ thì cửa sổ càng chất lượng

- ∆ω càng nhỏ thì ωp và ωs càng gần nhau

- λ càng nhỏ thì độ gọn sóng δ1, δ2 càng nhỏ

- ∆ω và λ đối nghịch nhau, λ càng lớn thì ∆ω càng nhỏ và ngược lại

| Chữ nhật | ∆ω=4πN λ=20lg¦WRejω¦¦WRej0¦=-13d B |
| --- | --- |
| Tam giác (barlet) | ∆ω=8πN λ=-26d B |
| Hanning | ∆ω=8πN λ=-32d B |
| Hamming | ∆ω=8πN λ=-43d B |
| Blackman | ∆ω=12πN λ=-57d B |

# 2. Bộ lọc IIR

## 2.1. Xác định hàm truyền đạt tương tự

Butterworth

Hω2=11+(ωωc)-2n

spk=ωc⋅ejπ2+2k+1π2n

n=log101δ22-12.log10ωasωac

Chebyshev loại 1

∣Haωa∣2=11+ε2Tn2ωaωac

Chebyshev loại 2

∣Hhpjω∣2=11+ε2.TnωasωacTnωasωa

## 2.2. Thiết kế bộ lọc IIR

Sử dụng các phương pháp:

- Bất biến xung

- Biến đổi song tuyến tính

- Tương đương vi phân

| Bất biến xung | Chuyển hàm truyền đạt về dạng tổng của phân thức: Has=k=1NAks-spk Hz=k=1NAk1-espk.T.z-1 |
| --- | --- |
| Biến đổi song tuyến | Hz=Has=Ha21+z-1.1-z-1T |
| Tương đương vi phân | Hz=Has=Ha1-z-1T |

// phương pháp bất biến xung hơi khác một chút khi chuyển từ H_a(s) sang H(z)