Nhóm 8: Đề số 8

- Nguyễn Đình Trà (trưởng nhóm) 	: B23DCCN836

- Nguyễn Hữu Quân				: B23DCKH093

- Trần Xuân Tuân				: B23DCCN882

- Nguyễn Công Tuấn			: B23DCCN888

Bài tập lớn môn: Xử lý tín hiệu số

BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Bài tập lớn XLTHS

Đề bài

Thiết kế bộc lọc IIR thông cao sử dụng bộ lọc:

a. Butterworth

b. Chebyshev loại 1

c. Chebyshev loại 2

Và so sánh tín hiệu đầu vào với tín hiệu đầu ra. (có thể sử dụng tín hiệu dạng chirp để thấy rõ sự khác biệt)

Bài làm

# I. Bộ lọc IIR thông cao

## 1. Bộ lọc thông cao

Bộ lọc thông cao lý tưởng

Bộ lọc thông cao lý tưởng (ideal high-pass filter) là một loại mạch lọc cho phép các tần số cao hơn tần số cắt (cutoff frequency) đi qua mà không bị suy giảm, trong khi các tần số thấp hơn tần số cắt sẽ bị suy giảm hoàn toàn.

- Ứng dụng:

Bộ lọc thông cao được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng âm thanh và xử lý tín hiệu để loại bỏ tiếng ồn tần số thấp và giữ lại các tín hiệu tần số cao hơn.

- Đáp ứng xung:

hn=δn-sinωcnπn

  - Tần số thấp hơn ngưỡng cắt ωc: Biên độ của đáp ứng tần số là 1, nghĩa là tất cả các tần số thấp hơn ngưỡng cắt đều được truyền qua mà không bị suy giảm.

  - Tần số cao hơn ngưỡng cắt: Biên độ của đáp ứng tần số là 0, nghĩa là tất cả các tần số cao hơn ngưỡng cắt đều bị chặn hoàn toàn.

Hejω=1         nếu  ω≥ωc0         nếu  ω<ωc

Bộ lọc thông cao thực tế:

Có 4 tham số quyết định chỉ tiêu kỹ thuật của bộ lọc số là:

+ Tần số giới hạn dải thông P

+ Tần số giới hạn dải thông S

+ Độ gợn sóng dải thông 1

+ Độ gợn sóng dải thông 2

## 2. Bộ lọc IIR

Bộ lọc IIR (Infinite Impulse Response) là một loại bộ lọc kỹ thuật số có phản hồi, nghĩa là đầu ra của nó phụ thuộc vào cả đầu vào hiện tại và các đầu ra trước đó. Điều này cho phép bộ lọc IIR có đáp ứng xung vô hạn, có nghĩa là nó có thể tiếp tục phản ứng với một đầu vào trong thời gian dài sau khi đầu vào đã ngừng lại

- Phương trình sai phân tuyến tính đệ quy:

yn=k=0Mbkxn-k-k=1Nakyn-k

- Hàm truyền:

Hz=k=0Mbkz-k1+k=1Nakz-k

# II. Bộ lọc Butterworth

Mục đích xủa việc tổng hợp bộ lọc tương tự là để xác định hàm truyền đạt Has

Có 3 phương pháp tổng hợp bộ lọc tương tự:

- Phương pháp Butterworth: Bộ lọc Butterworth được thiết kế để có đáp ứng tần số phẳng nhất có thể trong dải thông. Điều này giúp giảm thiểu sự biến dạng của tín hiệu trong dải thông.

- Phương pháp Chebyshev: Có hai loại bộ lọc Chebyshev: loại I và loại II. Bộ lọc Chebyshev loại I có độ gợn sóng trong dải thông nhưng có độ suy giảm nhanh hơn ngoài dải thông. Bộ lọc Chebyshev loại II có đáp ứng phẳng trong dải thông nhưng có độ gợn sóng trong dải dừng

## a. Định nghĩa – Tính chất

Đặc điểm chính:

  - Đáp ứng tần số phẳng: Bộ lọc Butterworth được thiết kế để có đáp ứng tần số phẳng nhất có thể trong dải thông, nghĩa là không có gợn sóng trong dải thông. Điều này giúp giảm thiểu sự biến dạng của tín hiệu trong dải thông.

  - Độ suy giảm đều: Độ suy giảm của bộ lọc Butterworth ngoài dải thông là đều và không có gợn sóng, nhưng không nhanh bằng các bộ lọc Chebyshev hay Elliptic.

Ứng dụng:

  - Xử lý tín hiệu âm thanh: Do đặc tính đáp ứng tần số phẳng, bộ lọc Butterworth thường được sử dụng trong các ứng dụng xử lý tín hiệu âm thanh để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất.

  - Hệ thống điều khiển: Bộ lọc này cũng được sử dụng trong các hệ thống điều khiển để đảm bảo tín hiệu đầu ra không bị biến dạng.

// việc thiết kế bộ lọc thông cao sẽ làm như sau: biến đổi bộ lọc thông cao sang thông thấp và xây dựng bộ lọc thông thấp sau đó biến đổi về thông cao

## b. Đáp ứng tần số

Đáp ứng biên độ tần số của bộ lọc Butterworth thông thấp có dạng:

Hω=11+(ωωc)-2n

Trong đó:

- n: bậc của bộ lọc

- ωc: tần số cắt

Đồ thị của bộ lọc thông cao:

Nhận xét:

- Bộ lọc thông cao đối xứng qua tần số cắt so với bộ lọc thông thấp

- Bộ lọc có bậc càng cao thì càng gần với bộ lọc lý tưởng

- Đáp ứng biên độ luôn bằng 12 tại tần số cắt Ωc với mọi giá trị của n

## c. Điểm cực

Công thức để xác định các điểm cực của bộ lọc Butterworth thông thấp bậc ( n ) là:

spk=ωc⋅ejπ2+2k+1π2n

Trong đó:

- spk là điểm cực thứ ( k ).

- ωc  là tần số cắt.

- n là bậc của bộ lọc.

- k là chỉ số từ 0 đến n-1

- j là đơn vị ảo.

Nhận xét:

Các điểm cực này nằm trên một đường tròn trong mặt phẳng phức, với bán kính bằng tần số cắt và góc chia đều quanh đường tròn

r=ωac

Biểu diễn H_a(s) qua các điểm cực:

Has=H0k=1ns-spk

Trong đó:

- H0=ωac2  là hệ số khuếch đại.

- pk là các điểm cực của bộ lọc Butterworth.

## d. Bậc của bộ lọc

Bậc của bộ lọc (n) là số điểm cực vủa bộ lọc

Bậc của bộ lọc butterworth thông thấp:

n=log101δ22-12.log10ωasωac

Trong đó:

- ωc là tần số cắt của bộ lọc.

- ωs là tần số tại đó độ suy giảm

- δ là độ suy giảm (đã thể hiện qua đồ thị bên trên)

## e. Tần số cắt

Tần số cắt của bộ lọc butterworth thông thấp:

ωac=ωap1-δ1-2-112n

# III. Bộ lọc Chebyshev

Bộ lọc Chebyshev là một loại bộ lọc tương tự với bộ lọc Butterworth, nhưng có một số đặc điểm khác biệt quan trọng:

- Độ gợn sóng trong dải thông:

  - Chebyshev Loại I: Có độ gợn sóng trong dải thông (passband ripple), điều này có nghĩa là đáp ứng tần số trong dải thông không phẳng mà có các dao động nhỏ

  - Chebyshev Loại II: Không có độ gợn sóng trong dải thông, nhưng có độ gợn sóng trong dải dừng

- Độ suy giảm trong dải dừng:

  - Chebyshev Loại I: Độ suy giảm trong dải dừng tăng nhanh hơn so với bộ lọc Butterworth, giúp đạt được độ suy giảm mong muốn với bậc bộ lọc thấp hơn.

  - Chebyshev Loại II: Độ suy giảm trong dải dừng cũng tăng nhanh, nhưng không có độ gợn sóng trong dải thông.

- Ứng dụng:

  - Chebyshev Loại I: Thường được sử dụng khi cần độ suy giảm nhanh trong dải dừng và có thể chấp nhận được độ gợn sóng trong dải thông.

  - Chebyshev Loại II: Thường được sử dụng khi cần đáp ứng phẳng trong dải thông và có thể chấp nhận được độ gợn sóng trong dải dừng.

## 1. Bộ lọc Chebyshev loại 1

### a. Đáp ứng tần số

Đáp ứng bình phương biên độ của bộ lọc thông thấp Chebyshev loại 1 có thể được biểu diễn bằng công thức sau:

∣Haωa∣2=11+ε2Tn2ωaωac

Trong đó:

- ∣Haωa∣2 là bình phương độ lớn của hàm truyền tại tần số \omegaa

- ε là hằng số xác định độ gợn sóng (ripple) trong dải thông của bộ lọc.

11+ε2=1-δ1

- Tn là đa thức Chebyshev bậc (n).

Đa thức Chebyshev (T_n(x)) được định nghĩa như sau:

Tnx=cosncos-1x

Đồ thị của bộ lọc loại 1 thông cao:

Đối với bộ lọc thông cao Chebyshev loại 1, đáp ứng bình phương biên độ sẽ giảm nhanh chóng sau tần số cắt (\Omega_c), và có độ gợn sóng trong dải thông.

### b. Điểm cực

Trong bộ lọc thông thấp:

Các điểm cực nằm trên hình elip như sau:

slpk=σk+j.ωak

σ2R'a+ωk2R'b=1

Trong đó:

- σk=sinuk.R'a

- ωak=cosuk.R'b

Với:

uk=2k-1.π2n

R'a= ωap.Ra=ωap.γ-γ-12

R'b= ωap.Rb=ωap.γ+γ-12

γ=1+1+ε2ε1n

Biểu diễn đáp ứng tần số qua điểm cực:

Has=H0k=1ns-spk

- Với n lẻ:

H0=k=1n-spk

- Với n chẵn:

H0=11+ε2k=1n-spk

### c. Bậc của bộ lọc

Bậc của bộ lọc butterworth thông thấp:

N=ln1As2-1ε+1As2-1ε2-1lnωasωap+ωasωap2-1

Trong đó:

- As=δ2  là độ suy giảm trong dải chắn (dB) (đã thể hiện trong đồ thị trên)

## 2. Bộ lọc Chebyshev loại 2

### a. Đáp ứng tần số

Đáp ứng tần số của bộ lọc chebyshev thông thấp:

∣Hhpjω∣=11+ε2.TnωasωacTnωasωa

trong đó:

- ε là hệ số gợn sóng trong dải chắn.

- ωc là tần số cắt.

- ωs là tần số dải chắn.

- TN là đa thức Chebyshev bậc ( N ).

Đồ thị bộ lọc chebyshev loại 2 thông cao:

### b. Điểm cực và điểm không

Điểm cực

Điểm cực của bộ lọc thông thấp:

Các điểm cực nằm trên hình elip như sau:

αk2Ra2+βk2Rb2=1

Trong đó:

- αk=sinuk.Ra

- βk=cosuk.Rb

- uk=2k-1.π2n

σk=-ωasαkαk2+βk2

ωak=ωasβkαk2+βk2

slpk=σk+j.ωak

Điểm không

Với bộ lọc thông thấp:

Bộ lọc Chebyshev loại 2 có các điểm không nằm trên trục ảo của mặt phẳng s. Các điểm không này giúp tạo ra gợn sóng trong dải chắn và được xác định bởi:

s0k=jωascos2k-12nπ

Biểu diễn đáp ứng tần số qua điểm cực:

Biểu diễn đáp ứng tần số qua điểm cực:

Has=H0k=1ns-spk

- Với n lẻ:

H0=Ra.k=1n-12spk2

- Với n chẵn:

H0=11+ε2k=1n2spk2

### c. Bậc của bộ lọc

N=ln1As2-1ε+1As2-1ε2-1lnωasωap+ωasωap2-1

# IV. Chuyển từ bộ lọc thông thấp sang thông cao

Chuyển từ bộ lọc thông thấp có hàm truyền đạt Hlas với tần số cắt ωlac sang bộ lọc thông cao có hàm truyền đạt Hhas với tần số cắt  ωhac

Hhas=Hlaλs

Trong đó:

λ=ωla.ωha=ωlac.ωhac: hằng số chuyển đổi

Biến đổi độ gợn sóng:

Độ gợn sóng giữ nguyên không đổi

# V. Thiết kế bộ lọc thông cao

Thiết kế bộ lọc số

Mục đích chính của việc sử dụng các bộ lọc butterworth, chebyshev… là tìm ra  hàm truyền đạt tương tự H_a(s) của bộ lọc tương tự

Sau đó ta sẽ sử dụng các phương pháp bất biến xung, biến đổi song tuyến, tương đương vi phân… để chuyển từ bộ lọc tương tự sang bộ lọc số

Do giới hạn của báo cáo này chỉ dừng lại ở việc thiết kế bộ lọc thông cao sử dụng các bộ lọc butterworth, chebyshev… Nên ta sẽ chỉ tìm hiểu về việc “sử dụng các bộ lọc butterworth, chebyshev… để tìm ra  hàm truyền đạt tương tự H_a(s) của bộ lọc tương tự”

Bước 1:

Sử dụng các bộ lọc butterworth, chebyshev… là tìm ra  hàm truyền đạt tương tự H_a(s) của bộ lọc tương tự thông thấp

1.1: Xác định bậc của bộ lọc

1.2: Xác định các điểm cực của bộ lọc

1.3: Sử dụng công thức

Has=H0k=1ns-spk

Bước 2:

Chuyển từ bộ lọc tương tự thông thấp sang thông cao:

Biến đổi tần số:

Hhas=Hlaλs

## 1. Thiết kế bộ lọc Butterworth

Ví dụ: Cho các chỉ tiêu kỹ thuật của bộ lọc thông thấp như sau:

Hejω≥1100.1

Hejω≤110

ωp=0.1π

ωs=0.2π

Hãy tổng hợp bộ lọc số thông cao từ bộ lọc tương tự butter worth thông thấp

Giải

Đầu tiên ta lấy các thông số kỹ thuật trong bộ lọc tương tự theo phương pháp biến đổi song tuyến tính T_s=1:

Hejω≥1100.1=>1-δ1=1100.1

Hejω≤110=>δ2=110

ωlap=2Tstanωp2=0.3167

ωlas=2Tstanωs2=0.6498

Tổng hợp bộ lọc tương tự butterworth:

Bậc của bộ lọc

n≥log101δ22δ1log10ωlasωlap=4.1377=>n=5

Tần số cắt:

ωlac=ωlap1-δ1-2-112n=0.3626

Các điểm cực:

slpk=ωlac⋅ejπ2+2k-1π2n=0.3626⋅ejπ2+2k-1π2n

| K=1 | 0.3626⋅ej3π5 |
| --- | --- |
| K=2 | 0.3626⋅ej4π5 |
| K=3 | -0.3626 |
| K=4 | s_p2 * |
| K=5 | s_p1 * |

Đáp ứng biên độ:

Hlas=H0k=1ns-spk

=1s+0.3626.0.006269s2+0.2241s+0.1314s2+0.5867s+0.1314

Biến đổi về bộ lọc thông cao

Sử dụng

Hhas=Hlaλs

Để biến đổi ngược về bộ lọc thông cao

Hhas=1s-1+0.362.0.006269s-2+0.224s-1+0.131s-2+0.586s-1+0.131

Sử dụng các phương pháp bất biến xung, biến đổi song tuyến.. để thiết kế bộ lọc

Do báo cáo này chỉ tập trung vào việc sử dụng các bộ lọc để tìm Hhas. Việc thiết kế bộ lọc bằng các phương pháp trên ta sẽ không đề cập thêm

## 2. Thiết kế bộ lọc Chebyshev loại 1

Ví dụ: Thiết kế bộ lọc số thông cao sử dụng bộ lọc chebyshev loại 1 như sau:

Hejω≥1100.1

Hejω≤110

ωhap=0.1π

ωhas=0.2π

Giải

Đầu tiên ta lấy các thông số kỹ thuật trong bộ lọc tương tự theo phương pháp biến đổi song tuyến tính T_s=1:

Hejω≥1100.1=>1-δ1=1100.1

Hejω≤110=>δ2=110

ωlap=2Tstanωp2=0.3167

ωlas=2Tstanωs2=0.6498

Tổng hợp bộ lọ tương tự chebyshev loại 1:

Tính ε:

11+ε2=1-δ1=1100.1=>ε=0.5088

Tính bậc n:

n≥ln1As2-1ε+1As2-1ε2-1lnωlasωlap+ωlasωlap2-1=2,5=>n=3

Tìm các điểm cực:

γ=1+1+ε2ε1n=1.609

R'a= ωlap.Ra=ωlap.γ-γ-12=0.0782

R'b= ωlap.Rb=ωlap.γ+γ-12=0.3533

uk=2k-1.π2n

spk=σk+j.ωlak=sinuk.R'a+cosuk.R'b

| K=1 | Sp1=-0.078-j.0,3059 |
| --- | --- |
| K=2 | Sp2=-0.1565 |
| K=3 | Sp3=-0.078+j.0,3059 |

Tìm H_a(s):

N=3 => số lẻ:

H0=Ra'.k=1n-12spk2=0.01562

Hlas=H0k=1ns-spk=0.01562s+0.1565s2+0.1565s+0.0996

Biến đổi về bộ lọc thông cao

Sử dụng

Hhas=Hlaλs=Hla1s

Để biến đổi ngược về bộ lọc thông cao

Hhas=0.01562s-1+0.1565s-2+0.1565s-1+0.0996

# VI. So sánh tín hiệu đầu vào, đầu ra của các bộ lọc số

So sánh tín hiệu đầu vào và đầu ra

- Butterworth: Tín hiệu đầu ra của bộ lọc Butterworth sẽ giữ được dạng sóng mượt mà hơn, ít bị biến dạng do không có gợn sóng trong dải thông

- Chebyshev: Tín hiệu đầu ra của bộ lọc Chebyshev loại I sẽ có một số gợn sóng trong dải thông, nhưng sẽ loại bỏ tín hiệu ngoài dải thông hiệu quả hơn. Bộ lọc Chebyshev loại II sẽ giữ được dạng sóng mượt mà trong dải thông nhưng có gợn sóng trong dải chắn

Bộ lọc butterworth

Bộ lọc chebyshev

# VII. Tài liệu tham khảo

1. Xử lý tín hiệu và lọc số quyển 2 – Nguyễn Quốc Trung

2. The Scientist and Engineer's Guide to. Digital Signal Processing - Steven W. Smith

3. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms & Applications quyển 3 – Dimitris Manolakis, John G Proakis

4. uk.mathworks.com