Các thanh ghi trong CPU

// thường thao tác trên 7 thanh ghi này nhất :

- AX : thanh ghi số học

- BX : thanh ghi địa chỉ

- CX : thanh ghi đếm

- DX : thanh ghi nhập xuất I/O

- SI : ghi địa chỉ nguồn của chuỗi, mảng

- DI : ghi địa chỉ đích của chuỗi, mảng

- BP : thanh ghi ngăn xếp

# 1. Thanh ghi tổng quát

## 1.1. Các thanh ghi chính và chức năng

- AX, BX, CX, DX: Các thanh ghi 16-bit, thường được sử dụng trong các phép toán số học và logic cơ bản.

- EAX, EBX, ECX, EDX: Các thanh ghi 32-bit, mở rộng từ các thanh ghi 16-bit, thường được sử dụng trong các phép toán phức tạp hơn.

- RAX, RBX, RCX, RDX: Các thanh ghi 64-bit, sử dụng trong các hệ thống 64-bit hiện đại.

Khi sử dụng:

- AX/EAX/RAX: Thường được sử dụng làm thanh ghi tích lũy (accumulator) cho các phép toán số học.

- BX/EBX/RBX: Thường được sử dụng làm thanh ghi cơ sở (base) để lưu trữ địa chỉ.

- CX/ECX/RCX: Thường được sử dụng làm thanh ghi đếm (counter) trong các vòng lặp.

- DX/EDX/RDX: Thường được sử dụng trong các phép toán liên quan đến nhập xuất I/O hoặc các phép toán số học mở rộng.

## 1.2. Các thanh ghi con H, L

Các thanh ghi X (AX, BX, CX, DX) có 16 bits gồm các thanh ghi con 8 bit :

- Thanh ghi L (AL, BL, CL, DL) : thành phần thấp

- Thanh ghi H (AH, BH, CH, DH) : thành phần cao

## 1.3. Chuyển đổi giữa 8 bit và 16 bit

Nếu bạn có một giá trị 8-bit trong thanh ghi L và muốn chuyển nó vào một thanh ghi X 16-bit hoặc ngược lại, bạn có thể chuyển thanh ghi bit cao H về 0 để X đồng bộ với thanh ghi bit thấp L

Ví dụ : ta gán thanh ghi AL cho AX

MOV AH, 0  ; Đặt phần cao của AX là 0

Khi đó giá trị của AL (8 bit) chuyển vào AX (16 bit)

# 2. Thanh ghi đoạn

- CS (Code Segment): Lưu trữ địa chỉ của đoạn mã lệnh.

- DS (Data Segment): Lưu trữ địa chỉ của đoạn dữ liệu.

- SS (Stack Segment): Lưu trữ địa chỉ của đoạn ngăn xếp.

- ES, FS, GS: Các đoạn bổ sung, thường được sử dụng để truy cập dữ liệu bổ sung.

Khi sử dụng:

- CS: Tự động được sử dụng bởi CPU để truy cập mã lệnh.

- DS: Thường được sử dụng để truy cập dữ liệu chung.

- SS: Được sử dụng khi làm việc với ngăn xếp.

- ES, FS, GS: Sử dụng khi cần truy cập các đoạn dữ liệu bổ sung.

# 3. Thanh ghi chỉ số và con trỏ

- SI, DI (Source Index, Destination Index): Thường được sử dụng trong các phép toán chuỗi.

- SP, BP (Stack Pointer, Base Pointer): Quản lý ngăn xếp.

- ESI, EDI: Phiên bản mở rộng của SI và DI.

- RSP, RBP: Phiên bản 64-bit của SP và BP.

Khi sử dụng:

- SI/ESI: Thường được sử dụng làm chỉ số nguồn trong các phép toán chuỗi.

- DI/EDI: Thường được sử dụng làm chỉ số đích trong các phép toán chuỗi.

- SP/RSP: Quản lý con trỏ ngăn xếp.

- BP/RBP: Quản lý con trỏ cơ sở, thường được sử dụng trong các hàm để lưu trữ địa chỉ của ngăn xếp.

# 4. Thanh ghi cờ

- EFLAGS: Thanh ghi cờ 32-bit, lưu trữ các cờ trạng thái của CPU.

- RFLAGS: Thanh ghi cờ 64-bit.

Khi sử dụng:

- EFLAGS/RFLAGS: Tự động được CPU cập nhật sau mỗi phép toán để phản ánh trạng thái của phép toán đó (ví dụ: cờ zero, cờ carry).