Vai trò của lệnh ngắt trong Emu8086

# 1. Lệnh ngắt

Trong hệ điều hành DOS, ngắt (interrupt) là một quá trình dừng chương trình chính đang chạy để ưu tiên thực hiện một chương trình khác

Khi cần hoạt động trên thiết bị phần cứng (như bàn phím hoặc chuột), phần cứng sẽ gửi một "ngắt" đến bộ xử lý. Bộ xử lý sau đó sẽ dừng chương trình đang chạy để xử lý ngắt, và sau đó quay trở lại tiếp tục chương trình chính

Một lệnh ngắt trong DOS được sử dụng thường xuyên cho Emu8086 là ngắt INT 21H. Ngắt này được sử dụng để giao tiếp với bàn phím và màn hình. Dưới đây là cách sử dụng một số hàm của lệnh ngắt INT 21H

Chú ý : các ký tự nhập vào từ bàn phím đều là sữ liệu kiểu ký tự theo mã ASCII chứ không phải ký tự kiểu số

// dữ liệu nhập vào là kiểu ký tự, không phải kiểu số

## 1.1. Các thanh ghi lưu trữ dữ liệu

Khi sử dụng câu lệnh ngắt, các dữ liệu sẽ ra / vào các thanh ghi của CPU. Ứng với từng loại thao tác sẽ có các thanh ghi tương ưng

| Lệnh ngắt | Chức năng |
| --- | --- |
| AH = 1 | Đọc một ký tự từ bàn phím, lưu vào trong AL |
| AH = 2 | Xuất ký tự trong DL ra màn hình |
| AH = 9 | Xuất chuỗi ký tự có địa chỉ lưu trong DX ra màn hình |
| AH = 10 | Đọc một chuỗi ký tự từ bàn phím, địa chỉ của chuỗi lưu vào DX |

### a. Thanh ghi AH thực hiện ngắt

Thanh ghi AH đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện ngắt. Trong lệnh ngắt, giá trị được đặt trong thanh ghi AH sẽ giúp xác định hàm cụ thể sẽ được thực hiện

- AH = 1 : Đọc một ký tự từ bàn phím, chờ cho đến khi có ký tự nhập vào.

- AH = 2 : Xuất một ký tự ra màn hình.

- AH = 9 : Xuất một chuỗi ký tự ra màn hình, chuỗi kết thúc bằng ký tự $.

- AH = 10 : Đọc một chuỗi ký tự từ bàn phím.

- AH = 4Ch: Kết thúc chương trình và trả về mã thoát cho hệ điều hành.

### b. Các thanh ghi thao tác với dữ liệu

Các thanh ghi cần thao tác ứng với các giá trị AH trên :

- AH = 1 (nhập ký tự) : AL: ký tự nhập vào sẽ được lưu trong thanh ghi AL.

- AH = 2 (xuất ký tự) : DL: Đặt ký tự cần xuất vào thanh ghi DL.

- AH = 9 (xuất chuỗi) : DX: Đặt địa chỉ của chuỗi ký tự cần xuất vào thanh ghi DX.

- AH = 10 (nhập chuỗi) : DX: Đặt địa chỉ của bộ đệm (buffer) để lưu chuỗi ký tự vào thanh ghi DX.

- AH = 4Ch: AL: Đặt mã thoát (exit code) vào thanh ghi AL trước khi gọi lệnh ngắt.  ??? trả về DOS thì có cần thanh ghi nào đâu?  :))))

## 1.2. Nhập từ bàn phím

### a. Nhập ký tự

Hàm 1: Dùng để nhập một ký tự từ bàn phím. Nếu ký tự đó không phải là ký tự điều khiển, thì ký tự sau khi nhập sẽ được cất trong thanh ghi AL

MOV AH, 1

INT 21H ; Ngắt để nhập 1 kí tự vào từ bàn phím

### b. Nhập chuỗi

Hàm nhập chuỗi ký tự:

MOV AH, 10

LEA DX, str

INT 21H

// đoạn này là cách lưu trữ của DOS không cần quan tâm

Chuỗi str này được lưu dưới dạng chuỗi DOS, trong đó byte đầu tiên chứa độ dài tối đa của chuỗi, byte thứ hai chứa độ dài thực sự của chuỗi, và các byte tiếp theo chứa các ký tự của chuỗi

Do đó, khi bạn nhập chuỗi, str[0] chứa độ dài tối đa của chuỗi, str[1] chứa độ dài thực sự của chuỗi. Khi thực hiện in chuỗi nhập vào từ bàn phím thì ta sẽ in ra bắt đầu từ str[2]

Ví dụ: chuỗi 'Hello' mà bạn nhập vào bàn phím thực chất là 256,5,H,e,l,l,o

## 1.3. In ra màn hình

### a. In ký tự ra màn hình

Hàm 2: Dùng để hiển thị một ký tự ra màn hình. Mã ASCII của ký tự muốn hiển thị phải được cất trong thanh ghi DL

MOV AH, 2

MOV DL, MÃ ASCII CỦA KÍ TỰ

INT 21H ; Ngắt để hiển thị kí tự ra màn hình

Ví dụ: Hiển thị kí tự 'A'

MOV AH, 2

MOV DL, 'A'

INT 21H ; Ngắt để hiển thị kí tự ra màn hình

// chú ý : assembly chỉ nhập các ký tự theo mã ASCII, không nhập dữ liệu kiểu số. Do vậy nếu muốn thực hiện tính toán số học thì phải trừ đi ‘0’. Ví dụ :          ‘6’ + ‘2’ –‘0’ = ’8’. Nếu tính toán 2 chữ số còn phải tạo hàm riêng

### b. In chuỗi ra màn hình

Hàm 9: Thực hiện chức năng xuất một chuỗi ký tự. Chuỗi này phải kết thúc bằng ký tự $. Điều này có nghĩa là, nó sẽ in ra chuỗi ký tự cho đến khi gặp ký tự $

MOV AH, 9

LEA DX, message

INT 21H

...

message DB 'Hello, World!$'

## 1.4. Trả về DOS

Hàm ngắt chương trình: Đảm bảo rằng chương trình của bạn kết thúc một cách an toàn và kiểm soát

MOVE AH, 4CH

INT 21H

# 2. Lệnh thao tác trên cổng I/O của phần cứng

Ngoài bàn phím và màn hình được thao tác bằng lệnh ngắt INT 21h, hợp ngữ assembly cũng được sử dụng để lập trình cho các thiết bị điện tử với các cổng I/O khác.

Khác với bàn phím và màn hình, các cổng I/O này được cấp phát vùng nhớ riêng và ta sẽ sử dụng các lệnh như IN, OUT để nhập – xuất dữ liệu trên chúng.

| Lệnh | Chức năng |
| --- | --- |
| IN | Nhận dữ liệu từ cổng I/O vào AL hoặc AX |
| OUT | Gửi dữ liệu từ AL hoặc AX đến cổng I/O |

## 2.1. Lệnh IN

Cú pháp :

IN AL, địa_chỉ  	; Nhận dữ liệu từ cổng và lưu vào AL

Trong đó :

- địa_chỉ : là địa chỉ của cổng

Ví dụ :

MOV DX, 60h  ; Địa chỉ cổng bàn phím

IN AL, DX    ; Nhận dữ liệu từ cổng 60h và lưu vào AL

## 2.2. Lệnh OUT

Cú pháp :

OUT địa_chỉ, AL  ; Gửi dữ liệu từ AL đến cổng

Trong đó :

- địa_chỉ : là địa chỉ của cổng

Ví dụ :

MOV DX, 80h  ; Địa chỉ cổng xuất

MOV AL, 41h  ; Mã ASCII của ký tự 'A'

OUT DX, AL   ; Gửi ký tự 'A' đến cổng 80h

## 2.3. Ví dụ