Thanh ghi trong CPU

Khái niệm :

Thanh ghi gồm các ô nhớ bên trong CPU, lưu trữ tạm thời lệnh và dữ liệu cho CPU xử lý.

Thanh ghi có kích thước nhỏ nhưng tốc độ làm việc rất cao, bằng tốc độ CPU.

Các thanh ghi có kích thước khác nhau. Kích thước thanh ghi phổ biến là 8, 16, 32, 64, 128 và 256 bit.

# 1. Thanh tích luỹ A (Accumulator)

Một trong các thanh ghi quan trọng nhất của CPU, dùng để lưu toán hạng vào và chứa kết quả ra.

Thanh ghi A thường được dùng trong các lệnh trao đổi dữ liệu với các thiết bị vào ra

# 2. Bộ đếm chương trình PC (Program Counter)

Chứa địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh kế tiếp được thực hiện.

Khi CPU thực hiện xong một lệnh, địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh tiếp theo được nạp vào PC.

# 3. Thanh ghi lệnh IR (Instruction Register)

Trung gian giữa MBR và CU

Lưu lệnh đang thực hiện, nhận lệnh từ MBR và chuyển tiếp lệnh đến CU để giải mã và thực hiện.

# 4. Các thanh ghi MAR và MBR

Hai thanh ghi này là trung gian giữa CPU và bus địa chỉ

  - MAR (Memory Address Register): Giao diện giữa CPU và bus địa chỉ, nhận địa chỉ ô nhớ chứa lệnh tiếp theo từ PC và chuyển tiếp ra bus địa chỉ.

  - MBR (Memory Buffer Register): Giao diện giữa CPU và bus địa chỉ, nhận lệnh từ bus địa chỉ và chuyển tiếp lệnh đến IR.

# 5. Con trỏ ngăn xếp SP

Con trỏ ngăn xếp SP (Stack Pointer): Thanh ghi luôn chứa địa chỉ đỉnh ngăn xếp.

Hai thao tác chính với ngăn xếp:

  - Push (đẩy dữ liệu vào ngăn xếp):

    - SP = SP + 1: Tăng địa chỉ đỉnh ngăn xếp.

    - {SP} = Dữ liệu: Nạp dữ liệu vào ngăn xếp.

  - Pop (lấy dữ liệu ra khỏi ngăn xếp):

    - Thanh ghi = {SP}: Chuyển dữ liệu từ đỉnh ngăn xếp vào thanh ghi.

    - SP = SP – 1: Giảm địa chỉ đỉnh ngăn xếp.

# 6. Thanh ghi trạng thái FR (cờ)

Thanh ghi đặc biệt của CPU, mỗi bit của thanh ghi cờ lưu trạng thái của kết quả phép tính ALU thực hiện. Có hai loại bit cờ:

  - Cờ trạng thái: CF, OF, AF, ZF, PF, SF.

  - Cờ điều khiển: IF, TF, DF.

  - Các bit cờ thường được sử dụng như các điều kiện trong các lệnh rẽ nhánh để tạo logic chương trình.

# 7. Các thanh ghi tổng quát

Các thanh ghi đa năng, có thể được sử dụng cho nhiều mục đích như chứa toán hạng đầu vào hoặc chứa kết quả đầu ra.

Ví dụ, CPU Intel 8086 có 4 thanh ghi tổng quát:

  - AX: Thanh tích luỹ.

  - BX: Thanh ghi cơ sở.

  - CX: Thanh đếm.

  - DX: Thanh ghi dữ liệu.

# 8. Các thanh ghi tạm thời

Chứa toán hạng đầu vào và kết quả đầu ra, hỗ trợ xử lý song song và thực hiện lệnh theo cơ chế không theo trật tự (Out Of Order execution).

Dưới đây là phân loại các thanh ghi mà bạn đã đề cập:

## a. Thanh ghi chỉ số (Index Registers)

- SI (Source Index): Dùng làm chỉ số nguồn trong các thao tác chuỗi.

- DI (Destination Index): Dùng làm chỉ số đích trong các thao tác chuỗi.

## b. Thanh ghi con trỏ (Pointer Registers)

- BP (Base Pointer): Dùng để lưu trữ địa chỉ cơ sở của ngăn xếp, giúp truy cập các tham số và biến cục bộ trong ngăn xếp.

- SP (Stack Pointer): Quản lý ngăn xếp, theo dõi địa chỉ của phần tử đầu tiên trong ngăn xếp.

## c. Thanh ghi đoạn (Segment Registers)

- CS (Code Segment): Lưu trữ địa chỉ của đoạn mã hiện tại đang được thực thi.

- DS (Data Segment): Lưu trữ địa chỉ của đoạn dữ liệu.

- SS (Stack Segment): Lưu trữ địa chỉ của đoạn ngăn xếp.

- ES (Extra Segment): Dùng để lưu trữ địa chỉ của đoạn dữ liệu bổ sung.

## d. Thanh ghi điều khiển (Control Registers)

- IP (Instruction Pointer): Lưu trữ địa chỉ của lệnh tiếp theo sẽ được thực hiện.

- Thanh ghi cờ (Flag Register): Lưu trữ các cờ trạng thái phản ánh kết quả của các phép toán trong ALU, như cờ Zero, cờ Carry, cờ Sign, cờ Overflow, và cờ Parity.