Các chế độ địa chỉ

# 1 Giới thiệu về chế độ địa chỉ

Chế độ địa chỉ (Addressing modes) là phương thức CPU tổ chức các toán hạng của lệnh. Chế độ địa chỉ cho phép CPU kiểm tra dạng lệnh và tìm các toán hạng của lệnh. Số lượng các chế độ địa chỉ phụ thuộc vào thiết kế của CPU. Một số chế độ địa chỉ thông dụng bao gồm:

- Tức thì (Immediate)

- Trực tiếp (Direct)

- Gián tiếp (Indirect)

- Chỉ số (Indexed)

- Tương đối (Relative)

| Chế độ địa chỉ |  | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Tức thì | Với hằng | LOAD R1, #1000 : R1 <- 1000 |
| Trực tiếp | Qua địa chỉ ô nhớ | LOAD R1, 1000 : R1 <- [1000] |
| Gián tiếp | Qua thanh ghi | LOAD R1, (R2) : R1 <- [R2] |
|  | Qua ô nhớ | LOAD R1, (1000) : R1 <- [[1000]] |
| Chỉ số | Qua địa chỉ ô nhớ = giá trị thanh ghi + hằng | LOAD R1, R2(200) : R1 <- [R2+200] |
| Tương đối | Qua địa chỉ ô nhớ = bộ đếm PC + hằng | LOAD R1, 100(PC) : R1 <- [100+PC] |

// Chú ý : cú pháp phía trên là mã giả trong tập lệnh CPU, không phải code assembly. Mặc định 100 là địa chỉ ô nhớ 100, toán tử [100] là lấy giá trị ô nhớ 100, #100 là giá trị 100

# 2 Các chế độ địa chỉ

## 2.1 Chế độ địa chỉ tức thì (Immediate)

- Mô tả: Giá trị hằng của toán hạng nguồn được đặt ngay sau mã lệnh.

- Ví dụ:

  - LOAD R1, #1000: Nạp giá trị 1000 vào thanh ghi R1.

  - LOAD B, #100: Nạp giá trị 100 vào ô nhớ B.

## 2.2 Chế độ địa chỉ trực tiếp (Direct)

- Mô tả: Sử dụng một hằng để biểu diễn địa chỉ một ô nhớ làm một toán hạng.

- Ví dụ:

  - LOAD R1, 1000: Nạp nội dung ô nhớ có địa chỉ 1000 vào thanh ghi R1.

## 2.3 Chế độ địa chỉ gián tiếp (Indirect)

- Mô tả: Sử dụng một thanh ghi hoặc một ô nhớ để lưu địa chỉ một ô nhớ làm một toán hạng.

- Ví dụ:

  - Gián tiếp qua thanh ghi: LOAD Rj, (Ri): Nạp nội dung ô nhớ có địa chỉ lưu trong thanh ghi Ri vào thanh ghi Rj.

  - Gián tiếp qua ô nhớ: LOAD Ri, (1000): Nạp nội dung ô nhớ có địa chỉ lưu trong ô nhớ 1000 vào thanh ghi Ri.

## 2.4 Chế độ địa chỉ chỉ số (Indexed)

- Mô tả: Địa chỉ của một toán hạng được tạo thành bởi phép cộng giữa một hằng và thanh ghi chỉ số.

- Ví dụ:

  - LOAD Ri, X(Rind): Nạp nội dung ô nhớ có địa chỉ X + Rind vào thanh ghi Ri.

## 2.5 Chế độ địa chỉ tương đối (Relative)

- Mô tả: Địa chỉ của một toán hạng được tạo thành bởi phép cộng giữa một hằng và bộ đếm chương trình (PC).

- Ví dụ:

  - LOAD Ri, X(PC): Nạp nội dung ô nhớ có địa chỉ X + PC vào thanh ghi Ri.