Cấu trúc phân cấp hệ thống nhớ

# 1. Cấu trúc phân cấp hệ thống nhớ

Hệ thống nhớ trong các thiết bị tính toán hiện đại thường được tổ chức theo cấu trúc phân cấp, bao gồm các thành phần chính:

- Các thanh ghi của CPU (CPU Registers)

- Bộ nhớ cache (Cache)

- Bộ nhớ chính (Main Memory). Gồm :

      - RAM

      - ROM

- Bộ nhớ ngoài. Gồm :

      - Secondary Storage (Disk) : ổ đĩa

      - Tertiary Storage (Tape) : băng từ

Dung lượng các thành phần tăng dần từ các thanh ghi của CPU đến bộ nhớ ngoài, trong khi tốc độ truy nhập và giá thành một đơn vị nhớ tăng dần từ bộ nhớ ngoài đến các thanh ghi của CPU.

Tốc độ truy nhập

Dung lượng

# 2. Các thành phần chính

## a. Thanh ghi của CPU

    - Dung lượng nhỏ nhất (vài chục byte đến vài kilobyte).

    - Tốc độ truy cập nhanh nhất và giá thành cao nhất.

    - Được tích hợp trong CPU và thường hoạt động theo tần số làm việc của CPU.

    - Sử dụng để lưu toán hạng đầu vào và kết quả đầu ra của các lệnh phục vụ CPU.

## b. Bộ nhớ Cache

    - Dung lượng tương đối nhỏ (khoảng 64KB đến 32MB).

    - Tốc độ truy cập cao nhưng giá thành đắt.

    - Được coi là bộ nhớ "thông minh" do có khả năng đoán trước nhu cầu lệnh và dữ liệu của CPU.

    - Giúp CPU giảm thời gian truy cập hệ thống nhớ và tăng tốc độ xử lý.

## c. Bộ nhớ chính

    - Bao gồm bộ nhớ ROM và RAM.

    - Dung lượng khá lớn (khoảng 256MB đến 4GB với các hệ thống 32 bit).

    - Tốc độ truy cập chậm hơn so với cache nhưng giá thành thấp hơn.

    - Sử dụng để lưu lệnh và dữ liệu của hệ thống và của người dùng.

## d. Bộ nhớ ngoài

    - Bao gồm các loại đĩa từ, đĩa quang và băng từ.

    - Dung lượng rất lớn (khoảng 20GB đến 1000GB).

    - Tốc độ truy cập rất chậm nhưng giá thành rẻ.

    - Sử dụng để lưu trữ dữ liệu lâu dài dưới dạng các tệp (files).

# 3. Vai trò của cấu trúc phân cấp hệ thống nhớ

- Tăng hiệu năng hệ thống:

  - Giúp dung hòa giữa CPU có tốc độ cao và bộ nhớ chính và bộ nhớ ngoài có tốc độ thấp.

  - CPU chủ yếu truy cập bộ nhớ cache có tốc độ cao, trong khi cache chuyển trước các dữ liệu cần thiết từ bộ nhớ chính.

  - Giảm thời gian truy cập hệ thống nhớ và tăng tốc độ xử lý của CPU.

- Giảm giá thành sản xuất:

  - Các thành phần có tốc độ cao và đắt tiền được sử dụng với dung lượng nhỏ, trong khi các thành phần có tốc độ thấp và rẻ tiền được sử dụng với dung lượng lớn hơn.

  - Giảm giá thành chế tạo hệ thống nhớ mà vẫn đảm bảo tốc độ cao cho cả hệ thống.