Thiết kế bộ giải mã địa chỉ bộ nhớ

# 1. Đầu vào và đầu ra

Đầu vào đề cho

- Dung lượng bộ nhớ : Cbộ nhớ

- Dung lượng chip (IC nhớ) : CIC nhớ

- Địa chỉ cơ sở của bộ nhớ

- Mạch thiết kế

Đầu ra cần tìm

Gồm 4 bước :

- Số đường địa chỉ trực tiếp

- Số đường tín hiệu chọn chip

- Lập bảng phân tích địa chỉ cơ sở

- Vẽ mạch

# 2. Cách làm

## a. Số đường địa chỉ trực tiếp

Nếu :

k=log2CIC nhớ

Thì có k đường địa chỉ trực tiếp từ A0→ Ak-1

## b. Số đường tín hiệu chọn nhịp

NN=Cbộ nhớCIC nhớ

Có N tín hiệu chọn chip : CS1-> CSN

## c. Bảng phân giải địa chỉ cơ sở

Địa chỉ chip nhớ

Địa chỉ cuối = địa chỉ đầu + dung lượng chip nhớ - 1

Trong đó :

- Địa chỉ đầu = địa chỉ cuối của chip nhớ trước đó + 1

- Dung lượng chip nhớ (dung lượng IC nhớ) đổi từ Byte sang dạng nhị phân

- Địa chỉ cuối + 1 = địa chỉ đầu của chip nhớ sau đó

Vẽ bảng

IC8086 sử dụng 20 địa chỉ bit để biểu diễn địa chỉ IC theo dạng nhị phân trong đó :

- k bit địa chỉ nội bộ chip		: A0→ Ak-1

- 20 – k bit cho mạch giải mã	: Ak→ A19

Trong n tín hiệu chọn chip CS :

- Dùng 20 cột để biểu diễn địa chỉ CS dưới dạng nhị phân

- Dùng cột địa chỉ rút gọn để biểu diễn địa chỉ CS dưới dạng thập lục phân

- Với mỗi CS, ta dùng 2 hàng để biểu diễn cả địa chỉ đầu CS và cuối CS

|  | 20 – k bit cho mạch giải mã Ak→ A19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k bit địa chỉ nội bộ chip A0→ Ak-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Địa chỉ rút gọn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC1 đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IC1 cuối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IC2 đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IC2 cuối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Icn đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Icn cuối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## d. Vẽ mạch

Tất cả các loại mạch đều có chung 3 bước trước. Chỉ khác nhau ở bước này.

### Mạch logic cơ bản

Trong 20 bit địa chỉ trừ các bit A_0 -> A_k là bit I/O :

- Bit 1 :

- Bit 0 : đầu vào nối với NOT

Sau đó nối các đầu vào với NAND và truyền vào CS

Thực hiện cho toàn bộ n CS

Chú ý : Vẽ mạch bằng IC đầu

Ví dụ :

bit địa chỉ nội bộ

bit giải mã

Ak→ A19

A0→ Ak-1

### Mạch 74LS138 và mạch 74LS138

Khác với mạch logic cơ bản, giải mã bằng 74LS138 và 74LS139 có thêm chip 74LS138 hoặc 74LS139. Bit vào sẽ truyền vào chip này trước khi truyền vào chip giải mã.

Bit vào

Trong số n-k bit giải mã lại chia thành các bit cao và các bit vào. Mạch 74LS138 có 3 bit vào, mạch 74LS139 có 2 bit vào.

Ví dụ 74LS139

bit địa chỉ nội bộ

bit cao

Ak+2→ A19

A0→ Ak-1

11b=3

bit vào

Ví dụ 74LS138

3 bit vào

111b=7