Các Đặc Trưng Thống Kê Của Tín Hiệu Ngẫu Nhiên Và Nhiễu

# 1. Các Đặc Trưng Thống Kê

- Tín hiệu và nhiễu được coi là các quá trình ngẫu nhiên.

- Đặc trưng thống kê: quy luật thống kê (hàm phân bố, mật độ phân bố), kỳ vọng, phương sai, hàm tự tương quan, hàm tương quan.

- Các quá trình ngẫu nhiên quan trọng:

  - Quá trình ngẫu nhiên dừng (hẹp, rộng) và chuẩn dừng.

  - Quá trình ngẫu nhiên ergodic.

# 2. Hàm Tự Tương Quan và Hàm Tương Quan

- Hàm tự tương quan: Đo lường sự phụ thuộc thống kê giữa hai giá trị tại hai thời điểm khác nhau của cùng một quá trình ngẫu nhiên.

  - Công thức:

Rx12t1,t2=MXt1-mx1t1⋅Xt2-mx2t2

  - Khi t1 = t2 ​:

Rx12t,t=Dxt

- Phương sai: Trường hợp đặc biệt của hàm tự tương quan khi hai thời điểm trùng nhau.

- Hàm tự tương quan chuẩn hóa: Được định nghĩa để tiện tính toán và so sánh.

  - Công thức:

ρx12t1,t2=Rx12t1,t2Rx11t1,t1⋅Rx22t2,t2

# 3. Khoảng Tương Quan

- Khoảng tương quan: Khoảng thời gian mà hai giá trị của một quá trình ngẫu nhiên còn tương quan với nhau.

- Định nghĩa: Khoảng tương quan τKτK​ là khoảng thời gian mà hàm tự tương quan không nhỏ hơn 0,05.

  - Công thức:

τK=12-∞∞ρξτd

- Ý nghĩa hình học: τK​ là nửa cạnh đáy của hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích của miền giới hạn bởi trục hoành và đường biểu diễn hàm tự tương quan.

# 4. Quá Trình Ngẫu Nhiên Ergodic

- Ví dụ: Tạp âm của các máy thu vô tuyến điện.

- Đặc trưng thống kê: Có thể xác định bằng thực nghiệm.

  - Công thức:

Rxτ≈1T0Txt-m⋅xt+τ-mdt