Các Đặc Trưng Vật Lý Của Tín Hiệu Ngẫu Nhiên Và Nhiễu. Biến Đổi Wiener – Khinchin

# 1. Những Khái Niệm Xây Dựng Lý Thuyết Phổ Của Quá Trình Ngẫu Nhiên - Mật Độ Phổ Công Suất

- Đặc trưng vật lý của tín hiệu ngẫu nhiên rất quan trọng trong lý thuyết và thực tế chống nhiễu.

- Các đặc trưng vật lý: năng lượng, công suất, thời hạn của tín hiệu, phổ biên độ phức, mật độ phổ, bề rộng phổ.

- Biến đổi Fourier không thể áp dụng trực tiếp cho tín hiệu ngẫu nhiên vì:

  - Tập các thể hiện của quá trình ngẫu nhiên thường là vô hạn.

  - Tín hiệu ngẫu nhiên dừng chặt thường không khả tích tuyệt đối.

# 2. Hàm Tự Tương Quan và Hàm Tương Quan

- Hàm tự tương quan: Đo lường sự phụ thuộc thống kê giữa hai giá trị tại hai thời điểm khác nhau của cùng một quá trình ngẫu nhiên.

  - Công thức:

Rx12t1,t2=MXt1-mx1t1⋅Xt2-mx2t2

  - Khi t1=t2 ​:

Rx12t,t=Dxt

- Phương sai: Trường hợp đặc biệt của hàm tự tương quan khi hai thời điểm trùng nhau.

- Hàm tự tương quan chuẩn hóa: Được định nghĩa để tiện tính toán và so sánh.

  - Công thức:

ρx12t1,t2=Rx12t1,t2Rx11t1,t1⋅Rx22t2,t2

# 3. Khoảng Tương Quan

- Khoảng tương quan: Khoảng thời gian mà hai giá trị của một quá trình ngẫu nhiên còn tương quan với nhau.

- Định nghĩa: Khoảng tương quan τKτK​ là khoảng thời gian mà hàm tự tương quan không nhỏ hơn 0,05.

  - Công thức:

τK=12-∞∞ρξτd

- Ý nghĩa hình học: τKτK​ là nửa cạnh đáy của hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích của miền giới hạn bởi trục hoành và đường biểu diễn hàm tự tương quan.

# 4. Quá Trình Ngẫu Nhiên Ergodic

- Ví dụ: Tạp âm của các máy thu vô tuyến điện.

- Đặc trưng thống kê: Có thể xác định bằng thực nghiệm.

  - Công thức:

Rxτ≈1T0Txt-m⋅xt+τ-mdt

# 5. Cặp Biến Đổi Wiener – Khinchin

- Mối quan hệ giữa đặc trưng thống kê và đặc trưng vật lý:

  - Công thức mật độ phổ công suất:

Gω=limT→∞1TSTω2

  - Biến đổi Fourier của hàm tự tương quan:

Gω=-∞∞Rτe-jωτd

  - Biến đổi ngược Fourier:

Rτ=12π-∞∞Gωejωτd

# 6. Bề Rộng Phổ Công Suất

- Định nghĩa: Bề rộng phổ công suất được định nghĩa bởi công thức:

Δω=0∞GωdωGω0

- Ý nghĩa hình học: Đáy của hình chữ nhật có chiều cao bằng G(ω_0) và diện tích bằng diện tích của miền giới hạn bởi trục ωω và đường cong biểu diễn G(ω)

# 7. Mở Rộng Cặp Biến Đổi Wiener – Khinchin

- Trường hợp hàm tự tương quan không khả tích tuyệt đối:

  - Sử dụng hàm delta:

Gω=kAk24δω-ωk+δω+ωk