1. Khó khăn khi truyền dữ liệu qua kênh

Vấn đề lớn nhất khi truyền dữ liệu qua kênh là việc dữ liệu có thể bị mất do tác động của môi trường

Chỉ một vài tín hiệu bị mất cũng có thể ảnh hưởng lớn đến dữ liệu

Ví dụ :

Truyền tín hiệu 1, 0, 0, 1, 1, 0 bị mất dữ liệu đầu thành ?, 0, 0, 1, 1, 0 cũng đã làm thay đổi hoàn toàn chuỗi tín hiệu

2. Giải pháp

Ta lặp lại mỗi tín hiệu n lần. Nhờ đó giảm tỷ lệ mất dữ liệu xuống còn p^n

Ví dụ với tín hiệu 1, 1, 0, 1 lặp lại 4 lần thành 1,1,1,1, 1,1,1,1, 0,0,0,0, 1,1,1,1. Trường hợp cả 4 tín hiệu lặp lại có tỷ lệ p^4 rất khó xảy ra

Chú ý : tuy việc lặp lại tín hiệu giảm tỷ lệ mất dữ liệu nhưng lại tăng số lượng tín hiệu làm giảm tốc độ truyền trên kênh. Trong ví dụ trên nếu tốc độ truyền là 8Mb/s thì nếu lặp lại tín hiệu sẽ chỉ còn 2Mb/s

3. Định lý mã hóa kênh Shannon

Như đã nói việc lặp lại tín hiệu tuy tăng độ tin cậy (giảm mất mát dữ liệu) nhưng lại giảm tốc độ truyền

Shannon cho rằng:

“Hãy cho tôi một kênh và tôi có thể tính một đại lượng gọi là dung lượng kênh C cho kênh đó. Khi đó để đảm bảo việc truyền thông tin cậy thì tốc độ dữ liệu của bạn phải nhỏ hơn C”