# 1. Tín hiệu xác định và các đặc trưng

- Hàm xác định: Được xem là một hàm xác định của biến thời gian t s(t). Hàm này có thể được mô tả bằng biểu thức giải tích hoặc đồ thị.

- Hàm mật độ phổ biên độ phức  S(ω) : Một trong các đặc trưng vật lý quan trọng của tín hiệu. Với tín hiệu ( s(t) ) khả tích tuyệt đối, ta có cặp biến đổi Fourier:

Sω= -∞∞ste-jωtdt

st= 12π-∞∞sωejωtdω

- Các đặc trưng vật lý của tín hiệu:

  - Thời hạn của tín hiệu (T): Khoảng thời gian tồn tại của tín hiệu, trong đó giá trị của tín hiệu không bằng 0.

  - Bề rộng phổ của tín hiệu (F): Miền xác định bởi tần số khác không cao nhất của tín hiệu.

  - Năng lượng của tín hiệu (E): Có thể tính theo miền thời gian hay miền tần số. Định lý Parseval:

E = -∞∞s2tdt= 12π-∞∞Sω2dω

  - Công suất của tín hiệu (P):

P = ET W

# 2. Tín hiệu và nhiễu

## 2.1. Bản chất ngẫu nhiên của tín hiệu và nhiễu

- Tín hiệu là biểu hiện vật lý của tin: Trong thông tin vô tuyến, dạng vật lý cuối cùng của tin là sóng điện từ. Quá trình vật lý mang tin diễn ra theo thời gian, do đó tín hiệu thường được biểu diễn theo thời gian.

- Quan niệm xác định về tín hiệu: Trong lý thuyết cổ điển, tín hiệu được coi là đã biết trước và biểu diễn bằng một hàm tiền định của thời gian. Tuy nhiên, quan niệm này không phù hợp với thực tế vì tín hiệu tiền định không thể dùng vào việc truyền tin tức (biết trước rồi truyền làm đéo gì)

- Tín hiệu ngẫu nhiên: Quan niệm hợp lý nhất là phải kể đến các đặc tính thống kê của tín hiệu, tức là coi tín hiệu là một quá trình ngẫu nhiên. Điều này giúp phân biệt tín hiệu với nhiễu và thực hiện việc nhận tin hiệu quả hơn (dựa vào đặc tính thống kê để phân biệt với nhiễu)

## 2.2. Định nghĩa và phân loại nhiễu

- Tín hiệu và nhiễu:

  - Tín hiệu là biểu hiện vật lý của tin, có thể bị các yếu tố ngẫu nhiên tác động làm mất mát thông tin.

  - Nhiễu là tất cả những tín hiệu vô ích có ảnh hưởng xấu đến việc thu tin, có thể xuất hiện từ các nguồn bên ngoài hoặc bên trong hệ thống.

- Phân loại nhiễu:

  - Theo bề rộng phổ: Nhiễu giải rộng (tạp âm trắng) và nhiễu giải hẹp (tạp âm màu).

  - Theo quy luật biến thiên thời gian: Nhiễu rời rạc và nhiễu liên tục.

  - Theo phương thức tác động lên tín hiệu: Nhiễu cộng và nhiễu nhân.

  - Theo cách bức xạ: Nhiễu thụ động và nhiễu tích cực.

  - Theo nguồn gốc phát sinh: Nhiễu công nghiệp, nhiễu khí quyển, nhiễu vũ trụ.

- Tác động của nhiễu lên tín hiệu:

  - Nhiễu cộng:

ut= st+ nt

Trong đó :

- s(t) là tín hiệu gửi đi

- u(t) là tín hiệu thu được

- n(t) là nhiễu cộng.

  - Nhiễu nhân:

ut= μt.s(t) )

Trong đó : μt là nhiễu nhân, gây ra hiện tượng suy lạc (fading).

  - Tác động đồng thời của nhiễu cộng và nhiễu nhân:

ut= μt.s(t)+ nt

Nếu kể đến thời gian chậm tín hiệu

ut= μt.s(t-τ)+ nt