Truyền Các Tín Hiệu Ngẫu Nhiên Qua Các Mạch Vô Tuyến Điện Tuyến Tính

1. Bài Toán Tối Thiểu

- Bài toán: Cho một mạch tuyến tính với hàm truyền K(ω) và mật độ phổ công suất G_v(ω) của quá trình ngẫu nhiên đầu vào. Tìm mật độ phổ công suất Gra(ω) và hàm tự tương quan Rra(τ) của quá trình ngẫu nhiên đầu ra.

- Giải bài toán:

  - Hàm phổ biên độ phức của tín hiệu đầu ra:

Sraω=Kω⋅Svω

  - Mật độ phổ công suất của quá trình ngẫu nhiên đầu ra:

Graω=Kω2⋅Gvω

  - Hàm tự tương quan và mật độ phổ công suất liên hệ với nhau qua biến đổi Wiener – Khinchin:

Rraτ=12π-∞∞Graωejωτd

2. Giải Thông Tạp Âm

- Định nghĩa: Giải thông tạp âm của mạch tuyến tính được xác định bởi:

Δωt=0∞Kω2dωKωmax2

3. Bài Toán Tối Đa

- Nội dung: Tìm hàm mật độ xác suất của tín hiệu ở đầu ra mạch vô tuyến điện tuyến tính.

- Trường hợp đơn giản:

  - Tín hiệu ngẫu nhiên chuẩn đầu vào: Tín hiệu ra cũng là ngẫu nhiên chuẩn.

  - Tín hiệu ngẫu nhiên không chuẩn đầu vào: Nếu Δωt<<2πFΔωt​<<F2π​, tín hiệu ra sẽ có phân bố tiệm cận chuẩn.

4. Ví Dụ

- Ví dụ 1: Mạch vô tuyến điện tuyến tính chịu tác động của tạp âm trắng dừng.

  - Hàm tự tương quan của tạp âm ra:

  - R_{ra}(\tau) = \sigma_{ra}^2 \cdot \frac{\sin(\Delta\omega\tau)}{\Delta\omega\tau} \cdot \cos(\omega_0 \tau)

- Ví dụ 2: Tạp âm giải hẹp, chuẩn có dạng n(t)=c(t)cos⁡(ω0t)+s(t)sin⁡(ω0t)n(t)=c(t)cos(ω0​t)+s(t)sin(ω0​t).

  - Mật độ xác suất của đường bao:

  - W(A) = \frac{A}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{A^2}{2\sigma^2}\right)

  - Mật độ xác suất của pha:

  - W(\phi) = \frac{1}{2\pi}

- Ví dụ 3: Hỗn hợp tín hiệu và nhiễu y(t)=x(t)+n(t)y(t)=x(t)+n(t).

  - Mật độ xác suất của đường bao:

  - W(A_y) = \frac{A_y}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{A_y^2 + U_0^2}{2\sigma^2}\right) I_0\left(\frac{A_y U_0}{\sigma^2}\right)

  - Mật độ xác suất của pha:

W(\phi_y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{U_0^2}{2\sigma^2}\right) \left[1 + \frac{U_0}{\sigma} \cos(\phi_y)\right]