§5. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DIẢ CỦA DOS VÀ ROM-BIOS

Trong mục này sẽ trình bẩy một số chức năng của DQS (ngắt 0x21) và ROM-BIOS (ngắt 0x13) dùng để quản lý đĩa.

5.1. Chọn ổ đĩa chủ.

+ Ngắt: (0x21,0xE)

+ Vào: DL chứa số hiệu ổ đĩa cần chọn (0=A 1-B 2-C...)

5.2. Xác định ở địa chủ.

+ Ngát: (0x21,0x19)

+ Ra: AL chứa số hiệu ở chủ (0=A 1=B 2=C...)

5.3. Nhận các thông tin về ổ đĩa chủ.

+ Ngät: (0x21,0x1B)

+ Ra: AL chứa số sector trên một đơn vị cấp phát (allocation unit hay cluster). Neu dia bị lỗi thì AL=0xFF, CX chưa kích thước một sector. DX chứa số cluster trên dia.

5.4. Nhận các thông tin về một ổ đĩa nào đó.

+ Ngåt: (0x21,0xIC)

+ Vào: DL chứa số hiệu ổ đĩa cần nhận thông tin (0=A1=B 2-C...).

+ Ra: Như chức năng 0x1B nhưng đó là các thông tin về ổ đĩa được chọn trong DL.

5. Nhận thông tin về vùng trống trên đĩa.

+ Ngát: (0x21,0x36)

+ Vào: Di chứa số hiệu ổ đĩa cần nhận thông tin (0=ổ chủ 1=A 2=B 3-C...)

+ Ra: BX chứa số cluster tự do. DX chứa tổng số cluster trên đĩa.

AX chứa số sector trong cluster. Nếu có lỗi ở địa thì AX=0xFFFF.

5.6. Lấy trạng thái đĩa.

+ Ngát: (0x13,1)

+ Vào: DL chứa số hiệu ổ đĩa cân lấy trạng thái (0=A, 1=B 0x80 = đĩa cứng một, 0x81 = đĩa cứng hai).

+ Ra: AH chứa byte trạng thái, ý nghĩa của nó như sau (hệ 16) AH=00 - thành công.

AH=01 - lệnh không hợp lệ.

AH=02 - không tìm thấy dấu địa chỉ trên đĩa.

AH-03 - muốn ghi lên đĩa mềm đã dán băng chống ghi.

AH-04 - không tim thây sector.

AH=03 - không tái lập được đĩa cứng.

AH-06 - đĩa mềm đã lấy ra.

AH=0/- bảng tham số đĩa cứng bị hỏng.

AH-08-16i DMA (dia mem).

AH=09 - DMA ở ngoài phạm vi 64K.

AH=0A - cờ sector bị lõi.

AH=10 - lỗi CKC hay ECC.

AH=11-ECC đã điều chỉnh dữ liệu sai (đĩa cứng).

AH=20 - lỗi do bộ điều khiển đia.

AH=40 - không tìm thấy track.

AH=80 - vượt quá thời hạn cho phép.

AH=AA - ổ đĩa không sản sàng (đĩa cứng).

AH=BB - lỗi không xác định (đĩa cứng).

AH=CC - lỗi lúc ghi (đĩa cứng).

AH=E0 - lỗi thanh ghi trạng thái (đĩa cứng).

AH=FF - thao tác đò thất bại (đĩa cứng).

5.7. Đọc sector dia.

+ Ngát: (0x13,2)

+ Công dụng: Đọc một hay nhiều sector cùng trên một track.

+ Vào: DL chưa số hiệu ổ đĩa (0=A, 1=B, 0x80 = đĩa cứng một, 0x81 - đĩa cứng hai).

DH chứu số hiệu mặt hay số hiệu đầu đọc/ghi (DH-0,..)

CH chứa số hiệu track hay cylinder (CH-0,...).

CL chứa số hiệu sector (CL-1,...)..

AL chứa số lượng sector cần đọc.

ES:BX chứa địa chỉ vùng nhận thông tin đọc được.

| Ra: - Nếu cờ CF-0 là không lỗi và AH=0, AL chứa số sector đọc được, - Nếu CF-1, có lỗi và AH chứa byte trạng thái đĩa (xem chức năng lấy trạng thái đĩa).

5.8. Ghi sector dia.

+ Ngắt: (0x13,3)

+ Công dụng: Ghi lên một hay nhiều sector cùng trên một track

+ Vào: DL chứa số hiệu ổ đĩa (0-A, 1B, 0x80 = đĩa cứng một, 0x81

= đĩa cứng hai).

DH chứa số hiệu mặt hay số hiệu đầu đọc/ghi (DH-0...)

CH chứa số hiệu track hay cylinder (CH=0,....).

CL chứa số hiệu sector (CL=1,...).

AL chứa số lượng sector cần đọc.

ES:BX chứa địa chỉ vùng thông tin muốn ghi.

Ra. - Nêu cũ CF=0 là không lõi và AH=0, AL chứa số sector ghi được.

Nếu CF-1, có lỗi và AH chứa byte trạng thái đĩa (xem chức năng lấy trạng thái đĩa).

5.9. Kiểm tra sector dia.

+ Ngắt: (0x13,4)

+ Công dụng: Kiểm tra một hay nhiều sector cùng trên một track.

- Vào: DL chứu số hiệu ổ đĩa (0=A, 1-B, 0x80 đĩa cứng một, 0x81 = đĩa cứng hai). DH chứa số hiệu mặt hay số hiệu đầu đọc/ghi (DH-0,..) CH chứa số hiệu track hay cylinder (CH-0,...).

CL chứa số hiệu sector (CL-1....).

AL chứa số lượng sector cần kiểm tra.

+ Ra: - Nếu cờ CF=0 là không lỗi và AH=0, AL chứa số sector đọc kiểm tra. Nếu CF-1, có lỗi và AH chứa byte trạng thái đĩa (xem chức năng lấy trạng thái đĩa).

5.10. Xác định kiểu ổ đĩa.

+ Ngắt: (0x13,15)

+ Vào: DL chứa số hiệu ổ đĩa (0=A. 1=B, 0x80 = đĩa cứng một, 0x81 = đĩa cứng hai).

+ Ra: - Nếu cờ CF=0 là không lỗi và AH cho biết kiểu đĩa. AH=0 là không có ổ đĩa. AH=1 là kiểu ổ đĩa mềm 360K. AH=2 là kiểu đĩa mềm 1.2M hay 1.44M. AH=3 là ổ đĩa cứng và khi đó CX:DX được xem như số nguyen 4 byte cho biết tổng số sector trên đĩa cứng

- Nếu CF=1, có lỗi (số hiệu đĩa cho sai).

Các ví dụ minh hoạ.

Ví dụ 1: Xác định các thông tin về đĩa. /* Xac dinh thong tin ve dia */ #include "stdio.h" #include "dos.h" main() 1 union REGS v.r; unsigned int sh_dia;

printf("So hieu o dia (U-hien-hanh-1-A-2-B-3-04D)) scanf("%u",&sh_dia); v.h.ah = 0xic; v.h.dl = sh_dia; Int86(0x21,&v,&r); if (r.h.ah-OxFF) printf("\nLoi "); else

1

printf("\nSo sector tren cluster %u",r.h.al); printf("\nKich thuoc mot soctor %u",r.x.cx); printf("\nSo cluster tren dia u",r.x.dx);

1

Ví dụ 2: Xác định không gian trống trên đĩa.

* Xac dinh khong gian trong tren dia */ #include "stdio.h" ffinclude "dos.h" main()

1

union REGS v.r, long unsigned int a,b,c,d; unsigned int sh_dia;

printf("\nSo hieu o dia (0=o chu, 1=A, 2=B, 3=C, 4-D): "); scanf("%u",&sh_dia);

v.h.ah = 0x36;

v.h.dl = sh_dia;

int86(0x21,&v,&r);

if (t.x.ax==0xFFFF)

printf("aLoi ");

else

1

1

ar.x.dx; b=r.x.bx; c=r.x.ax; dr.x.cx;

printf("\nTong so byte tren dia %9lu",a*c*d), printf("\nTong so byte tu do %9lu", b*c*d);

getch();

Ví dụ 3: Xác định loại ổ đĩa.

/* Xac dinh loai o dia */

#include "stdio.h"

#include "dos.h"

main()

union REGS v,r;

unsigned int sh_dia;

printf("\nSo hieu o dia (0-A 128-Dia cung): ");

scanf("%u",&sh_dia);

v.h.ah0x15; v.h.dlsh_dia;

int86(0x13,&v,&r);

if (r.x.cflag!=0)

printf("\nLoi ");

else

{

printf("\nLoai dia: %d",r.h.ah);

if(r.h.ah>2)

printf("\nDung luong dia cung: %lu sector". г.х.cx*0x10000+r.x.dx);

}

}