Chuyển đổi địa chỉ
3.1. Để chuyển từ địa chỉ thực sang địa chỉ phân đoạn ta dựng các macro:
unsigned FP_SEG(địa_chỉ_thực)
unsigned FP_OFF(địa_chỉ_thực)
3.2. Để chuyển từ địa chỉ phân đoạn sang địa chỉ thực ta dựng macro:
void far *MK_FP(seg,off)
Ví dụ 1. Sau khi thực hiện các cõu lệnh:
char buf[100];
unsigned ds,dx;
ds = FP_SEG(buf); dx = FP_OFF(buf);
thì ds:dx chứa địa chỉ của mảng buf.
Ví dụ 2. Sau khi thực hiện các cõu lệnh:
char far *pchar;
pchar = (char far*)MK_FP(0xb800:0);
thì pchar trỏ tới địa chỉ đầu của bộ nhớ màn hình. Khi đó ta có thể sử dụng các lệnh gán để truy
nhập trực tiếp tới bộ nhớ màn hình.