Sử dụng tương ứng bội và phương thức ảo

# 6.1. Chiến lược sử dụng tương ứng bội

Tương ứng bội cho phép xét các vấn đề khác nhau, các đối tượng khác nhau, các phương pháp khác nhau, các cách giải quyết khác nhau theo cùng một lược đồ chung.

Các bước áp dụng tương ứng bội có thể tổng kết lại như sau:

1. Xây dựng lớp cơ sở trừu tượng bao gồm những thuộc tính chung nhất của các thực thể cần quản lý. Đưa vào các phương thức ảo hay thuần ảo dùng để xây dựng các nhóm phương thức ảo cho
các lớp dẫn xuất sau này. Mỗi nhóm phương thức ảo sẽ thực hiện một chức năng nào đó trên các lớp.
2. Xây dựng các lớp dẫn xuất bắt đầu từ lớp cơ sở ảo. Số mức dẫn xuất là không hạn chế. Các lớp dẫn xuất sẽ mô tả các đối tượng cụ thể cần quản lý.
3. Xây dựng các phương thức ảo trong các dẫn xuất. Các phương thức này tạo thành các nhóm phương thức ảo trong sơ đồ các lớp có quan hệ thừa kế.
4. Xây dựng lớp quản lý các đối tượng. Dữ liệu của lớp này là một dẫy con trỏ của lớp cơ sở trừu tượng ban đầu. Các con trỏ này có thể chứa địa chỉ đối tượng của các lớp dẫn xuất. Do vậy có thể dùng các con trỏ này để thực hiện các thao tác trên các đối tượng của bất kỳ lớp dẫn xuất nào.

# 6.2. Ví dụ

Chương trình quản lý các con vật trong §5 là một ví dụ về cách sử dụng tương ứng bội. Dưới đây là một ví dụ khác. Giả sử có 4 hình vẽ: Đoạn thẳng, hình tròn, hình chữ nhật và hình vuông.

Bốn hình cho hiện thẳng hàng trên màn hình tạo thành một bức tranh. Nếu thay đổi thứ tự các hình sẽ nhận được các bức tranh khác nhau. Chương trình dưới đây sẽ cho hiện tất cả các bức tranh khác nhau. Chương trình được tổ chức theo các bước nêu trong 6.1:

+ Lớp cơ sở trừu tượng là lớp HINH (hình) gồm một thuộc tính mau (mầu) và một phương thức ảo thuần tuý:

virtual void draw(int x, int y) = 0 ;

+ Các lớp dẫn xuất trực tiếp từ lớp hình là : DTHANG , HTRON và CHUNHAT.
+ Lớp VUONG dẫn xuất từ lớp CHUNHAT.
+ Lớp quản lý chung là lớp picture có thuộc tính là một mảng con trỏ kiểu HINH gồm 4 phần tử dùng để chứa địa chỉ 4 đối tượng: DTHANG, HTRON, CHUNHAT và VUONG. Sử dụng phương thức draw gọi từ 4 phần tử mảng nói trên sẽ nhận được một bức tranh. Bằng cách hoán vị các phần tử này, sẽ nhận được tất cả các bức tranh khác nhau.

#include <conio.h>
#include <graphics.h>
class HINH{
 	private:
 		int mau;
 	public:
 		HINH(int m){
 			mau = m;
 		}
 		getmau(){
 			return mau;
 		}
 		virtual void draw(int x, int y) = 0;
};
class DTHANG : public HINH{
 	private:
 		int dodai;
 	public:
 		DTHANG(int d, int m):HINH(m){
 			dodai = d ;
 		}
 		virtual void draw(int x, int y){
 			setcolor(getmau()) ;
 			line(x,y,x+dodai,y);
 		}
};
class CHUNHAT: public HINH{
 	private:
 		int rong, cao;
 	public:
 		CHUNHAT(int r, int c, int m):HINH(m){
 			rong = r; cao = c;
 		}
 		virtual void draw(int x, int y ){
 			setcolor(getmau()) ;
 			rectangle(x,y,x+rong,y+cao);
 			setfillstyle(1,getmau());
 			floodfill(x+rong/2,y+cao/2, getmau() );
 		}
};
class VUONG : public CHUNHAT{
 	public:
 		VUONG(int a, int m): CHUNHAT(a,a,m){
 		}
};
class HTRON: public HINH{
 	private:
 		int bk; //Ban kinh
 	public:
 		HTRON(int bk1, int m):HINH(m){
 			bk = bk1;
 		}
 		virtual void draw(int x, int y){
 			setcolor(getmau()) ;
 			circle(x+bk,y+bk,bk);
 			setfillstyle(1,getmau());
 			floodfill(x + bk, y + bk,getmau());
 		}
};
class picture{
 	private:
 		HINH *h[4];
 	public:
 		picture(HINH *h0,HINH *h1,HINH *h2,HINH *h3){
 			h[0]=h0;
 			h[1]=h1;
 			h[2]=h2;
 			h[3]=h3;
 		}
 		void paint(int *k);
 		void listpaint();
} ;
void picture::paint(int *k){
 	for (int i=0; i<4; ++i) 	h[k[i]]->draw(10+i*150, 200);
}
void picture::listpaint(){
 	int k[4],i1,i2,i3,i4;
 	for (i1=0;i1<4;++i1)
 		for (i2=0;i2<4;++i2)
 			if (i2!=i1)
 				for (i3=0;i3<4;++i3)
 					if (i3!=i2 && i3!=i1)
 						for (i4=0;i4<4;++i4)
 							if (i4!=i3 && i4!=i2 && i4!=i1){
 								k[0]=i1;k[1]=i2;
 								k[2]=i3;k[3]=i4;
 								paint(k);
 								getch();
 								cleardevice();
 							}
}
DTHANG dt(120,14);
HTRON ht(60,RED);
CHUNHAT cn(120,100,MAGENTA);
VUONG v(120,CYAN);
} ;
void main(){
 	int mh=0,mode=0;
 	initgraph(&mh,&mode,"");
 	picture pic(&dt,&ht,&cn,&v);
 	pic.listpaint();
 	getch();
 	closegraph();
}