Lệnh máy tính là gì?

# 1. Khái niệm

Lệnh máy tính (Computer Instruction) là một từ nhị phân (binary word) được gán một nhiệm vụ cụ thể. Các lệnh của chương trình được lưu trong bộ nhớ và lần lượt được CPU đọc, giải mã và thực hiện.

# 2. Phân loại

Tập lệnh máy tính thường gồm nhiều lệnh có thể chia thành các nhóm theo chức năng như:

- Nhóm lệnh vận chuyển dữ liệu (Data Movement): Di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi.

- Nhóm lệnh tính toán (Computational): Thực hiện các phép toán số học và logic.

- Nhóm lệnh điều kiện và rẽ nhánh (Conditional and Branching): Quyết định luồng điều khiển của chương trình dựa trên các điều kiện.

# 3. Chu kỳ thực hiện lệnh

Chu kỳ thực hiện lệnh (Instruction Execution Cycle) là khoảng thời gian mà CPU thực hiện xong một lệnh. Một chu kỳ thực hiện lệnh có thể gồm các giai đoạn sau:

- Đọc lệnh (Instruction Fetch - IF): Lệnh được đọc từ bộ nhớ về CPU.

- Giải mã lệnh (Instruction Decode - ID): CPU giải mã lệnh.

- Thực hiện lệnh (Instruction Execution - EX): CPU thực hiện lệnh.

- Lưu kết quả (Write Back - WB): Kết quả thực hiện lệnh (nếu có) được lưu vào bộ nhớ.

Ngoài ra, chu kỳ thực hiện lệnh có thể bao gồm các chu kỳ con như:

- Chu kỳ đọc bộ nhớ (dữ liệu)

- Chu kỳ ghi bộ nhớ (dữ liệu)

- Chu kỳ đọc thiết bị ngoại vi

- Chu kỳ ghi thiết bị ngoại vi

- Chu kỳ bus rỗi