Các dạng địa chỉ / toán hạng

| Toán hạng | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| 3 địa chỉ | - 3 địa chỉ tham chiếu đến ô nhớ hoặc thanh ghi | ADD R1, R2, R3 : R1 <- R2 + R3 |
| 2 địa chỉ | - 2 địa chỉ tham chiếu đến ô nhớ hoặc thanh ghi | ADD R1, R2 : R1 <- R1 + R2 |
| 1 địa chỉ | - 1 địa chỉ tham chiếu đến ô nhớ hoặc thanh ghi - 1 thanh ghi đóng vai trò địa chỉ ngầm định | MUL R1 : AX <- AX * R1 |
| 1.5 địa chỉ | - 1 địa chỉ tham chiếu đến ô nhớ - 1 địa chỉ tham chiếu đến thanh ghi | ADD R1, k : R1 <- R1 +[k] |
| 0 địa chỉ | Các lệnh với stack : push, pop… |  |

// Chú ý : cú pháp phía trên là mã giả trong tập lệnh CPU, không phải code assembly. Mặc định 100 là địa chỉ ô nhớ 100, toán tử [100] là lấy giá trị ô nhớ 100, #100 là giá trị 100

# 1 Toán hạng dạng 3 địa chỉ

- Dạng: opcode addr1, addr2, addr3

- Mô tả: Mỗi địa chỉ addr1, addr2, addr3 tham chiếu đến một ô nhớ hoặc một thanh ghi.

- Ví dụ:

  - ADD R1, R2, R3: R1 = R2 + R3; R2 cộng với R3, kết quả lưu vào R1.

  - ADD A, B, C: M[A] = M[B] + M[C]; Lấy nội dung của ô nhớ B cộng với nội dung của ô nhớ C, kết quả lưu vào ô nhớ A.

# 2 Toán hạng dạng 2 địa chỉ

- Dạng: opcode addr1, addr2

- Mô tả: Mỗi địa chỉ addr1, addr2 tham chiếu đến một ô nhớ hoặc một thanh ghi.

- Ví dụ:

  - ADD R1, R2: R1 = R1 + R2; R1 cộng với R2, kết quả lưu vào R1.

  - ADD A, B: M[A] = M[A] + M[B]; Lấy nội dung của ô nhớ A cộng với nội dung của ô nhớ B, kết quả lưu vào ô nhớ A.

# 3 Toán hạng dạng 1 địa chỉ

- Dạng: opcode addr2

- Mô tả: Địa chỉ addr2 tham chiếu đến một ô nhớ hoặc một thanh ghi. Ngoài ra, thanh ghi tích lũy Racc được sử dụng và có vai trò như addr1 trong toán hạng dạng 2 địa chỉ.

- Ví dụ:

  - ADD R2: Racc = Racc + R2; Racc cộng với R2, kết quả lưu vào Racc.

  - ADD B: Racc = Racc + M[B]; Lấy nội dung của thanh ghi Racc cộng với nội dung của ô nhớ B, kết quả lưu vào Racc.

# 4 Toán hạng dạng 1,5 địa chỉ

- Dạng: opcode addr1, addr2

- Mô tả: Một địa chỉ tham chiếu đến một ô nhớ và địa chỉ còn lại tham chiếu đến một thanh ghi. Dạng 1,5 địa chỉ là dạng toán hạng hỗn hợp giữa ô nhớ và thanh ghi.

- Ví dụ:

  - ADD R1, A: R1 = R1 + M[A]; Lấy nội dung của R1 cộng nội dung của ô nhớ A, kết quả lưu vào R1.

# 5 Toán hạng dạng 0 địa chỉ

- Mô tả: Toán hạng 0 địa chỉ thường được sử dụng trong các lệnh thao tác với ngăn xếp như PUSH và POP.