Một số dạng lệnh thông dụng

# 1. Các lệnh vận chuyển dữ liệu

Các lệnh vận chuyển dữ liệu di chuyển dữ liệu giữa các bộ phận của máy tính, bao gồm:

- MOVE: Chuyển dữ liệu giữa thanh ghi – thanh ghi, ô nhớ - thanh ghi và ô nhớ - ô nhớ.

- LOAD: Nạp nội dung một ô nhớ vào một thanh ghi.

- STORE: Lưu nội dung một thanh ghi ra một ô nhớ.

- PUSH: Đẩy dữ liệu vào ngăn xếp.

- POP: Lấy dữ liệu ra khỏi ngăn xếp.

# 2. Các lệnh toán học và logic

Các lệnh này thực hiện các phép toán số học và logic trên nội dung các thanh ghi và/hoặc nội dung các ô nhớ, bao gồm:

- ADD: Cộng các toán hạng.

- SUBTRACT: Trừ các toán hạng.

- MULTIPLY: Nhân các toán hạng.

- DIVIDE: Chia các toán hạng.

- INCREMENT: Tăng một đơn vị.

- DECREMENT: Giảm một đơn vị.

- NOT: Phủ định bit.

- AND: Phép và (nhân) bit.

- OR: Phép hoặc (cộng) bit.

- XOR: Phép hoặc loại trừ bit.

- COMPARE: So sánh hai toán hạng.

- SHIFT: Phép dịch bit (dịch trái, dịch phải).

- ROTATE: Phép quay bit (quay trái, quay phải).

# 3. Các lệnh điều khiển chương trình

Các lệnh này thay đổi trật tự thực hiện các lệnh khác trong chương trình, bao gồm:

- BRANCH-IF-CONDITION: Chuyển đến thực hiện lệnh ở địa chỉ mới nếu điều kiện là đúng.

- JUMP: Chuyển đến thực hiện lệnh ở địa chỉ mới.

- CALL: Chuyển đến thực hiện chương trình con.

- RETURN: Trở về (từ chương trình con) thực hiện tiếp chương trình gọi.

# 4. Các lệnh vào ra

Các lệnh này vận chuyển dữ liệu giữa máy tính và các thiết bị ngoại vi, bao gồm:

- INPUT: Chuyển dữ liệu từ thiết bị vào (input devices) đến CPU.

- OUTPUT: Chuyển dữ liệu từ CPU đến thiết bị ra (output devices).