Phân loại bộ nhớ máy tính

# 1. Phân loại bộ nhớ máy tính

## a. Kiểu truy cập

- Bộ nhớ truy cập tuần tự (Serial Access Memory - SAM): Các ô nhớ được truy cập theo thứ tự, nghĩa là để truy cập ô nhớ sau, phải duyệt qua các ô nhớ trước đó. Tốc độ truy cập các ô nhớ khác nhau là không giống nhau.

- Bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên (Random Access Memory - RAM): Các ô nhớ có thể được truy cập ngẫu nhiên, không theo một trật tự định trước. Điều này cho phép truy cập nhanh hơn so với bộ nhớ truy cập tuần tự.

- Bộ nhớ chỉ đọc (Read Only Memory - ROM): Thông tin được ghi vào bộ nhớ một lần nhờ một thiết bị đặc biệt và sau đó chỉ có thể đọc ra. ROM thường được sử dụng để lưu trữ các chương trình cố định.

## b. Khả năng duy trì dữ liệu

- Bộ nhớ ổn định (Non-volatile memory): Dữ liệu được duy trì ngay cả khi không có nguồn nuôi. Ví dụ điển hình là ROM, nơi dữ liệu không bị mất khi tắt nguồn.

- Bộ nhớ không ổn định (Volatile memory): Dữ liệu chỉ tồn tại khi có nguồn nuôi và sẽ mất khi mất nguồn. RAM là ví dụ điển hình, nơi dữ liệu bị mất khi máy tính tắt.

## c. Công nghệ chế tạo

- Bộ nhớ bán dẫn (Semiconductor memory): Được chế tạo bằng vật liệu bán dẫn, thường có tốc độ truy cập rất cao nhưng giá thành đắt. Ví dụ điển hình là ROM và RAM.

- Bộ nhớ từ tính (Magnetic memory): Dựa trên từ tính của các vật liệu có khả năng nhiễm từ để lưu trữ và đọc/ghi thông tin. Ví dụ điển hình là các loại đĩa từ (đĩa mềm, đĩa cứng) và băng từ.

- Bộ nhớ quang học (Optical memory): Hoạt động dựa trên các nguyên lý quang – điện. Ví dụ điển hình là các loại đĩa quang như đĩa CD, DVD.

# 2. Tổ chức mạch nhớ

Mạch nhớ (memory chip): Gồm nhiều ô nhớ (memory cells) được tổ chức thành một ma trận nhớ gồm một số hàng và một số cột.

Các thành phần chính của mạch nhớ:

  - Đường địa chỉ (Address lines): Kết nối với bus địa chỉ để nhận các tín hiệu địa chỉ ô nhớ từ CPU.

  - Bộ giải mã địa chỉ (Address decoder): Giải mã các tín hiệu địa chỉ ô nhớ thành các địa chỉ hàng và cột để chọn ra ô nhớ.

  - Đường dữ liệu (Data lines): Kết nối với bus dữ liệu để nhận tín hiệu dữ liệu từ CPU và gửi tín hiệu dữ liệu đọc được từ ô nhớ về CPU.

  - Các tín hiệu điều khiển (Control signals): Điều khiển hoạt động của mạch nhớ theo các tín hiệu lệnh từ CPU, bao gồm:

- Tín hiệu chọn mạch (Chip select - CS): Kích hoạt mạch nhớ làm việc với CPU khi CS = 0.

- Tín hiệu cho phép đọc (Read enable - RE): Cho phép đọc dữ liệu từ các ô nhớ khi RE = 0.

- Tín hiệu cho phép ghi (Write enable - WE): Cho phép ghi thông tin vào các ô nhớ khi WE = 0.