Điều khiển đèn LED

# 1. Các lệnh thao tác với phần cứng

Ngoài bàn phím và màn hình được thao tác bằng lệnh ngắt INT 21h, hợp ngữ assembly cũng được sử dụng để lập trình cho các thiết bị điện tử với các cổng I/O khác.

Khác với bàn phím và màn hình, các cổng I/O này được cấp phát vùng nhớ riêng và ta sẽ sử dụng các lệnh như IN, OUT để nhập – xuất dữ liệu trên chúng.

| Lệnh | Chức năng |
| --- | --- |
| IN | Nhận dữ liệu từ cổng I/O vào AL hoặc AX |
| OUT | Gửi dữ liệu từ AL hoặc AX đến cổng I/O |

Cú pháp :

IN AL, địa_chỉ  	; Nhận dữ liệu từ cổng và lưu vào AL

OUT địa_chỉ, AL  ; Gửi dữ liệu từ AL đến cổng

# 2. Các dạng bài

Ví dụ :

Cho mạch điều khiển 8 đèn LED (D_0 -> D_7) được nối với hệ vi xử lý 8086 tại cổng ra địa chỉ 2C0H. Biết đèn sáng nếu bit điều khiển là 0 và tắt nếu là 1.

Vẽ lưu đồ và viết code cho các thao tác sau :

## a. Bật tắt liên tục

Bài toán :

Tất cả các đèn cùng bật tắt liên tục với khoảng trễ 250 chu kỳ lện NOP.

Ý tưởng :

Thao tác này rất đơn giản, chỉ cần luân phiên thay đổi giá trị 0 – 1 truyền ra địa chỉ cổng ra rồi chạy vòng lặp là được.

Code :

DK_LED EQU 2C0H		; gán hằng số DK_LED với địa chỉ cổng ra : 2C0H

LAP:

; gán giá trị khi đèn sáng

MOV AL, 0H		; gán AL = 0000 0000 tức tất cả đèn sáng

OUT DK_LED, AL 	; gán cho địa chỉ cổng ra giá trị  AL = 0000 0000

; chu kỳ sáng

MOV CX, 250 		; gán số lần lặp

TRE1 : 			; chu kỳ đèn sáng với 250 lần NOOP

NOOP		; lặp lệnh NOOP 250 lần

LOOP TRE1

; gán giá trị khi đèn tắt

NOT AL			; tắt tất cả đèn, AL chuyển từ 0000000 sang 11111111

OUT DK_LED, AL 	; gán cho địa chỉ cổng ra giá trị  AL = 11111111

; chu kỳ tối

MOV CX, 250 		; gán số lần lặp

TRE2 : 			; chu kỳ đèn sáng với 250 lần NOOP

NOOP		; lặp lệnh NOOP 250 lần

LOOP TRE2

; lặp lại một chu kỳ sáng – tối mới

JMP LAP

## b. Đèn sáng chạy liên tục

Bài toán :

Tạo hiệu ứng 1 đèn sáng chạy từng bước từ trái qua phải, bắt đầu từ đèn D_5. Khoảng nghỉ giữa mỗi bước là 550 chu kỳ NOOP.

Ý tưởng :

Ta sẽ sử dụng các lệnh dịch bit để di chuyển bit 1 :

- ROL AL, 1 : dịch giá trị trong thanh AL 1 bit về bên trái (tương tự << )

- ROR AL, 1 : dịch giá trị trong thanh AL 1  bit về bên phải (tương tự >> )

Khởi tạo ban đầu :

Ta coi các đèn như các bit nhị phân của giá trị lưu trong cổng ra. Ví dụ bắt đầu từ đèn D_5 :

| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Thực hiện dịch phải :

ROR AL, 1

| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Code :

DK EQU 2C0H

MOV AL, 1111 1011B	; tức D_5 = 0 : đèn số 5 sáng

LAP:

OUT DK_LED, AL	; gán giá trị 1111 1011B cho cổng ra

; chu kỳ NOOP 550 lần

MOV CX, 550

TRE :

NOOP

ROR AL, 1 	  	; sang trạng thái kế tiếp, đèn sáng dịch sang phải

; bắt đầu chu kỳ mới

JMP LAP