Mô hình TCP/IP

// mô hình TCP/IP cải tiến từ OSI, chỉ có 4 thay vì 7 tầng

# 1. Mô hình TCP/IP

## a. Tổng quan mô hình TCP/IP

- Là mô hình giao thức thực tế dùng phổ biến nhất hiện nay trong mạng Internet.

- Được xây dựng trước mô hình OSI và có 4 tầng chức năng chính:

  - Tầng truy nhập mạng (Network Access Layer)

  - Tầng Internet (Internet Layer)

  - Tầng vận tải (Transport Layer)

  - Tầng ứng dụng (Application Layer)

- Dù có ít tầng hơn OSI (7 tầng), TCP/IP vẫn đảm nhiệm đầy đủ chức năng tương đương.

## b. Kiến trúc phân tầng TCP/IP

| Tầng TCP/IP | Mô tả chức năng chính | Đơn vị dữ liệu (PDU) |
| --- | --- | --- |
| Tầng truy nhập mạng | Đóng gói dữ liệu để truyền qua môi trường vật lý | Khung (Frame) |
| Tầng Internet | Gắn địa chỉ logic, đSịnh tuyến qua các mạng | Gói tin (Packet) |
| Tầng vận tải | Phân đoạn, đảm bảo truyền tin tin cậy | Đoạn (Segment) |
| Tầng ứng dụng | Tạo và xử lý dữ liệu ứng dụng của người dùng | Dữ liệu (Data) |

Lưu ý : Không có tầng riêng xử lý phiên và trình diễn – được thực hiện trong phần mềm ứng dụng hoặc thư viện.

## c. Quá trình truyền tin

Tương tự như mô hình OSI, trong quá trình truyền tin, mô hình TCP/IP cũng thực hiện đóng gói và bóc tách dữ liệu.

- Dữ liệu được tạo ở tầng ứng dụng máy gửi.

- Đóng gói (encapsulation) tại tầng vận tải → gán số thứ tự, cổng.

- Đóng gói tiếp ở tầng Internet → địa chỉ IP đích.

- Truyền qua tầng truy nhập mạng → chuyển thành tín hiệu điện/tần số.

- Thiết bị nhận: bóc tách (de-encapsulation)  dữ liệu từng tầng → chuyển lên tầng ứng dụng.

## d. Giao thức trên mỗi tầng

| Nhóm tầng | OSI | TCP/IP | Giao thức tiêu biểu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ứng dụng | 7, 6, 5 | Tầng ứng dụng | HTTP, FTP, SMTP, Telnet, SNMP |
| Vận tải | 4 | Tầng vận tải | TCP, UDP, RTP, SCTP |
| Mạng | 3 | Tầng Internet | IP, ICMP, IGMP, RIP, OSPF, ARP, RARP |
| Dữ liệu + Vật lý | 2, 1 | Tầng truy nhập mạng | Ethernet, Token Ring, WiFi 802.11, PPP, ATM |

# 2. So sánh OSI và TCP/IP

## a. Số lượng và chức năng tầng

| Tầng OSI | Tầng tương đương TCP/IP | Mô tả chức nắng |
| --- | --- | --- |
| 7. Ứng dụng | Ứng dụng | Giao tiếp trực tiếp với phần mềm người dùng |
| 6. Trình diễn |  | Mã hóa, nén, chuyển định dạng dữ liệu |
| 5. Phiên |  | Quản lý phiên giao tiếp |
| 4. Vận tải | Vận tải | Truyền tin tin cậy, phân đoạn, kiểm soát lưu lượng |
| 3. Mạng | Internet | Định tuyến và địa chỉ IP |
| 2. Liên kết dữ liệu | Truy nhập mạng | Đóng khung dữ liệu, kiểm lỗi, điều phối truy cập |
| 1. Vật lý |  | Truyền bit trên đường truyền vật lý |

## b. Những điểm khác biệt

- Trình diễn và Phiên: Không có tầng riêng trong TCP/IP, mà do ứng dụng xử lý.

- Giao thức trung gian: TCP/IP cần các giao thức trung gian như ICMP, IGMP, ARP, RARP nhưng OSI không quy định vị trí rõ ràng.

- Cách đóng gói dữ liệu:

  - OSI: PDU được đặt tên cho từng tầng → Dữ liệu, Segment, Packet, Frame, Bit

  - TCP/IP: PDU gồm → Dữ liệu, Segment, Packet, Frame