Ghép kênh và phân kênh

# 1. Giao thức TCP

## 1.1. Khuôn dạng TCP

Khuôn dạng (header) của giao thức TCP :

(tiếng Việt)

(tiếng Anh)

## 1.2. Cách hoạt động

### a. Giai đoạn thiết lập

Cơ chế three-way handshake

Bước 1 : Client gửi gói tin SYN đến Server để bắt đầu kết nối.

Bước 2 : Server nhận SYN, phản hồi bằng gói tin SYN+ACK.

- SYN: đồng ý thiết lập kết nối.

- ACK: xác nhận đã nhận SYN từ client.

Bước 3 : Client nhận SYN+ACK, gửi lại gói tin ACK để xác nhận.

### b. Truyền dữ liệu

Ta sẽ nói rõ hơn về cách truyền và xử lý lỗi ở mục sau.

- Dữ liệu được chia thành các segment TCP.

- Mỗi segment có:

  - Sequence Number: xác định vị trí dữ liệu.

  - ACK Number: xác nhận dữ liệu đã nhận.

  - Checksum: kiểm tra lỗi.

- TCP đảm bảo:

  - Dữ liệu đến đúng thứ tự.

  - Không bị mất hoặc trùng lặp.

  - Tự động gửi lại nếu có lỗi.

→ Quá trình này có thể kéo dài tùy theo lượng dữ liệu và độ ổn định mạng.

### c. Giai đoạn kết thúc

Cơ chế 4-Way-Handshake

- FIN: Một bên yêu cầu đóng kết nối.

- ACK: Bên kia xác nhận.

- FIN: Bên kia cũng gửi yêu cầu đóng.

- ACK: Bên đầu xác nhận lại → kết nối đóng hoàn toàn

## 1.3. Xử lý lỗi

1. Lỗi ở bước SYN (Client gửi SYN)

- Nguyên nhân: Server không hoạt động, địa chỉ IP sai, mạng bị gián đoạn.

- Xử lý:

  - Client không nhận được SYN+ACK → sẽ chờ timeout.

  - Sau đó, gửi lại SYN (thường lặp lại vài lần).

  - Nếu vẫn thất bại → thông báo lỗi kết nối.

2. Lỗi ở bước SYN+ACK (Server phản hồi)

- Nguyên nhân: Gói SYN+ACK bị mất trên đường truyền.

- Xử lý:

  - Client không nhận được SYN+ACK → gửi lại SYN sau timeout.

  - Server sẽ phản hồi lại nếu nhận được SYN lần nữa.

3. Lỗi ở bước ACK (Client xác nhận)

- Nguyên nhân: Gói ACK bị mất hoặc đến trễ.

- Xử lý:

  - Server không nhận được ACK → chờ timeout, sau đó hủy kết nối tạm thời.

  - Client có thể phải thiết lập lại kết nối từ đầu.

# 2. Giao thức UDP

## 2.1. Khuôn dạng UDP

Khuôn dạng (header) giao thức UDP :

(tiếng Việt)

(tiếng Anh) :

## 2.2. Cách hoạt động

Không chia nhỏ dữ liệu thành segment như giao thức TCP. Gửi luôn các gói tin dưới dạng datagrams.

Không thực hiện 3 bước thiết lập kết nối, Không thể điều khiển luồng, không xử lý lỗi.

=> Kết nối kém tin cậy. Đổi lại tốc độ truyền nhanh, độ trễ thấp.

## 2.3. Xử lý lỗi

Có kiểm tra lỗi bằng checksum nhưng không gửi lại phản hồi để sửa lỗi.

Gói tin bị lỗi sẽ bị loại bỏ luôn.

# 3. So sánh

So sánh

| Tiêu chí | TCP (Transmission Control Protocol) | UDP (User Datagram Protocol) |
| --- | --- | --- |
| Loại giao thức | Hướng kết nối. Cần thiết lập kết nối trước khi truyền. | Không kết nối. Không cần kết nối trước. Nhưng phải biết trước địa chỉ IP máy đích, nếu không phải gửi tin quảng bá. |
| Đảm bảo truyền dữ liệu | Có: đảm bảo dữ liệu đến đúng thứ tự, không mất | Không: không đảm bảo thứ tự hay độ tin cậy |
| Thiết lập kết nối | Phải thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu | Không cần thiết lập kết nối |
| Cách truyền | - Chia nhỏ dữ liệu thành từng segment để gửi. - Bên nhận tái tổng hợp lại thành tin ban đầu. | Không chia nhỏ. Gửi luôn tin dưới dạng datagram. |
| Kiểm tra lỗi | Có kiểm tra lỗi, xác nhận và sửa lỗi | Có kiểm tra lỗi nhưng không sửa |
| Độ tin cậy | Cao | Thấp |
| Tốc độ truyền | Chậm hơn do kiểm tra và xác nhận | Nhanh hơn do không cần xác nhận lỗi |
| Cơ chế điều khiển | Có điều khiển luồng và tắc nghẽn (pipeline à??) | Không có điều khiển luồng |
| Kích thước gói tin | Lớn hơn, do có phần tiêu đề phức tạp | Nhỏ hơn, tiêu đề đơn giản |
| Ứng dụng phù hợp | Web, email, truyền file (HTTP, FTP, SMTP…) | Video, game, VoIP, DNS, streaming |

# 4. Ứng dụng

| Giao thức | TCP/UDP | Cổng mặc định |
| --- | --- | --- |
| FTP | TCP | 20 (data), 21 (control) |
| DNS | UDP (truy vấn), TCP (zone transfer) | 53 |
| DHCP | UDP | 67 (server), 68 (client) |
| HTTP | TCP | 80 |
| HTTPS | TCP | 443 |
| POP3 | TCP | 110 |
| IMAP | TCP | 143 (IMAP), 993 (IMAPS – bảo mật) |
| SMTP | TCP | 25 (gửi mail), 587 (submission), 465 (SMTPS) |
| Telnet | TCP | 23 |
| SSH | TCP | 22 |
| SNMP | UDP | 161 (agent), 162 (trap) |
| TFTP | UDP | 69 |
| NTP | UDP | 123 |
| RIP | UDP | 520 |
| BGP | TCP | 179 |
| OSPF | IP trực tiếp (protocol số 89) | Không dùng cổng TCP/UDP |
| ARP | Tầng liên kết dữ liệu (EtherType 0x0806) | Không có cổng |
| RARP | Tầng liên kết dữ liệu (EtherType 0x8035) | Không có cổng |

Nhận xét :

- Các giao thức hỗ trợ định tuyến : DHCP (cấp phát IP), DNS (phân giải tên miền), RIP, BGP,.. dùng UDP do tốc độ cao.

- Các giao thức truyền dữ liệu : FTP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP,.. dùng TCP do nó có thể kiểm soát và xử lý lỗi. (trừ FTPS)