Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng

1️⃣ Khái niệm điều khiển lưu lượng

- Là kỹ thuật giúp đảm bảo bên gửi không gửi dữ liệu nhanh hơn khả năng xử lý của bên nhận

- Tránh tình trạng bộ đệm của bên nhận bị tràn do dữ liệu đến quá nhanh

- Bên nhận sẽ phản hồi bằng tín hiệu cho bên gửi để báo hiệu khả năng xử lý hiện tại

2️⃣ Phân biệt: Điều khiển lưu lượng vs. Điều khiển tắc nghẽn

| Tiêu chí | Điều khiển lưu lượng | Điều khiển tắc nghẽn |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu | Tránh tràn bộ đệm bên nhận | Tránh quá tải toàn mạng |
| Phạm vi | Tập trung vào giao tiếp giữa hai thiết bị đầu cuối | Mang tính toàn cục, bao gồm nhiều nút mạng |
| Giao thức tiêu biểu | TCP | TCP, các thuật toán định tuyến |
| Tầng OSI triển khai | Tầng vận tải | Tầng mạng và tầng liên kết dữ liệu |
| Liên quan đến nhau | Điều khiển lưu lượng → tránh tắc nghẽn | Điều khiển tắc nghẽn → xử lý tắc nghẽn đã xảy ra |

3️⃣ Điều khiển lưu lượng tại các tầng

- Tầng vận tải (End-to-End):

  - Đảm bảo đệm bên nhận không bị tràn

  - Ví dụ: TCP dùng cửa sổ trượt (Sliding Window)

- Tầng mạng / liên kết dữ liệu (Per-hop):

  - Kiểm soát lưu lượng trên từng chặng truyền

  - Ảnh hưởng đến các chặng khác → phòng tránh tắc nghẽn mạng

4️⃣ Cơ chế phổ biến: Cửa sổ trượt (Sliding Window)

🔸 Nguyên lý hoạt động:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Cửa sổ gửi | Bên gửi có thể gửi liên tiếp nhiều đơn vị dữ liệu trong cửa sổ |
| Cửa sổ nhận | Bên nhận xác định phạm vi dữ liệu có thể chấp nhận |
| Biên nhận (ACK) | Gửi phản hồi xác nhận nhận được các gói tin |
| Quản lý cửa sổ | Cập nhật phạm vi cửa sổ dựa trên biên nhận để tiếp tục truyền hoặc tạm dừng |

🔸 Các hình thức ACK:

- ACK riêng rẽ từng gói

- ACK tổng hợp ở đầu hoặc cuối cửa sổ

- Có thể kìm lại hoặc gửi ngay biên nhận để tối ưu tốc độ

5️⃣ Ứng dụng trong giao thức TCP

- TCP tích hợp cả hai: điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn

- Các thuật toán như:

  - Window size (Receiver Window)

  - Congestion Control (Slow Start, Fast Retransmit...)