Nâng cao hiệu suất bàng cơ chế pipeline

# 1. Cơ chế pipeline

🔹 Vấn đề hiệu suất trong rdt 3.0

- Giao thức stop-and-wait (dừng và chờ) gây ra hiệu suất rất thấp do mỗi lần gửi phải chờ ACK trước khi gửi tiếp.

- Trong ví dụ thực tế:

  - Đường truyền: 1 Gbps

  - Kích thước gói tin: 1 KB

  - Thời gian trễ (propagation delay): 15 ms

  - Thời gian truyền: 8 µs

  - Tổng thời gian một vòng gửi-nhận: ~30 ms

  - → Hiệu suất bên gửi $$U = \frac{8\mu s}{30.016ms} \approx 0.00015$$ (chỉ ~0.015%)

📉 Người dùng sẽ "mua" tốc độ 1 Gbps nhưng chỉ đạt được 33 KB/s thực tế → lãng phí tài nguyên phần cứng.

🔸 Giải pháp: Kỹ thuật đường ống (Pipeline)

- Cho phép bên gửi gửi nhiều gói tin liên tiếp mà không chờ ACK → tận dụng đường truyền tốt hơn.

- Các gói tin di chuyển nối tiếp như dòng nước trong đường ống.

⚙️ Yêu cầu để triển khai pipeline

- Số thứ tự phải tăng:

  - Mỗi gói dữ liệu cần số thứ tự riêng

  - Quản lý nhiều gói tin đồng thời đang "trên đường"

- Bộ đệm tại bên gửi và nhận:

  - Bên gửi giữ bản sao các gói chưa được xác nhận để có thể truyền lại nếu cần

  - Bên nhận lưu gói đúng nhưng chưa thể chuyển lên tầng ứng dụng do gói trước đó bị mất

📌 Việc triển khai pipeline phụ thuộc vào cách giao thức xử lý khi gặp lỗi hoặc mất dữ liệu.

🔀 Hai hướng tiếp cận chính trong pipeline

| Kỹ thuật | Mô tả ngắn gọn |
| --- | --- |
| Go-Back-N | Khi mất gói → bên nhận bỏ qua tất cả gói sau đó, bên gửi truyền lại toàn bộ |
| Selective Repeat | Khi mất gói → bên nhận lưu trữ gói sau đó, yêu cầu bên gửi chỉ truyền lại gói bị mất |

# 2. Giao thức quay lui-N

1️⃣ Khái niệm chính và cơ chế vận hành

- GBN cho phép gửi đồng thời nhiều đoạn dữ liệu (gói tin) mà không phải đợi phản hồi ACK ngay.

- Tổng số gói chưa được xác nhận được giới hạn bởi giá trị N (window size).

- Hoạt động theo mô hình cửa sổ trượt (sliding window).

2️⃣ Các biến quan trọng

| Biến | Vai trò |
| --- | --- |
| base | Số thứ tự gói tin đã gửi lâu nhất nhưng chưa được ACK |
| nextseqnum | Số thứ tự của gói kế tiếp sẽ gửi |
| N (window size) | Số lượng gói tin có thể gửi mà không cần đợi ACK |

3️⃣ Phân vùng số thứ tự

| Phạm vi | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| [0, base-1] | Gói đã được xác nhận (ACK) |
| [base, nextseqnum-1] | Gói đã gửi nhưng chưa được xác nhận |
| [nextseqnum, base+N-1] | Phạm vi gói tin có thể gửi tiếp nếu nhận được dữ liệu từ tầng trên |
| [base+N, ∞] | Chưa sử dụng, chờ trượt cửa sổ |

4️⃣ Hoạt động của bên gửi

🧩 Ba sự kiện chính:

| Sự kiện | Hành động |
| --- | --- |
| rdt_send() từ tầng trên | Nếu cửa sổ chưa đầy → tạo gói, gửi đi, khởi tạo timer |
| Nhận ACK | Trượt cửa sổ về phía trước, cập nhật base |
| Hết thời gian chờ | Truyền lại toàn bộ các gói tin chưa được ACK (từ base đến nextseqnum-1) |

📌 Timer gắn với gói tin lâu nhất chưa được xác nhận 📌 Sử dụng ACK tích lũy: nhận ACK(n) → hiểu rằng đã nhận đủ seq ≤ n

5️⃣ Hoạt động của bên nhận

- Nếu nhận đúng gói và đúng số thứ tự (expectedseqnum) → chuyển lên tầng trên → gửi ACK

- Nếu nhận sai thứ tự hoặc gói lỗi → loại bỏ gói → gửi lại ACK cho gói cuối nhận đúng

📌 Không lưu gói tin đến sớm nhưng sai thứ tự → tiết kiệm bộ đệm 📌 Biến duy nhất bên nhận: expectedseqnum

6️⃣ Ưu và nhược điểm của GBN

| Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- |
| Đơn giản, dễ triển khai | Gói tin đúng bị loại bỏ nếu sai thứ tự |
| Sử dụng ACK tích lũy tiết kiệm tài nguyên | Phải truyền lại nhiều gói khi có mất mát |
| Không yêu cầu buffer phức tạp | Hiệu suất giảm khi xảy ra lỗi hoặc mất tin |

7️⃣ So sánh với TCP

- TCP dựa trên GBN, nhưng:

  - Có thể lưu gói tin sai thứ tự

  - Sử dụng ACK có lựa chọn (Selective Acknowledgment – SACK)

  - Cho phép bên nhận xác nhận từng gói tin cụ thể thay vì ACK tích lũy

# 3. Giao thức lặp có lựa chọn

1️⃣ 📦 Mục tiêu của SR

- Tránh lãng phí khi truyền lại các gói tin không lỗi như trong giao thức Go-Back-N (GBN)

- Chỉ truyền lại những gói tin mất hoặc lỗi

- Tăng hiệu suất đáng kể trong môi trường có độ trễ và cửa sổ lớn

2️⃣ ⚙️ Cơ chế hoạt động tổng quát

| Thành phần | Vai trò |
| --- | --- |
| Cửa sổ trượt gửi | Phạm vi các gói tin được phép gửi |
| Cửa sổ trượt nhận | Phạm vi các gói tin được phép chấp nhận |
| Bộ đệm bên gửi | Lưu các gói tin đã gửi nhưng chưa nhận ACK |
| Bộ đệm bên nhận | Lưu các gói tin đã nhận đúng nhưng chưa đủ thứ tự |
| ACK riêng rẽ | Phản hồi cho từng gói tin cụ thể |
| Timeout riêng từng gói | Khi hết thời gian → chỉ gói đó được truyền lại |

3️⃣ 📡 Phản ứng sự kiện của bên gửi

- Nhận dữ liệu từ tầng trên:

  - Nếu còn trong cửa sổ gửi → đóng gói và gửi ngay

  - Nếu vượt cửa sổ → đợi hoặc lưu vào bộ đệm

- Hết thời gian (Timeout):

  - Mỗi gói tin có timer riêng

  - Gói tin nào quá hạn → chỉ gói đó được gửi lại

- Nhận được ACK:

  - Đánh dấu gói tin đã được xác nhận

  - Nếu là ACK của send_base → cửa sổ trượt tới gói tiếp theo chưa xác nhận

4️⃣ 📥 Phản ứng sự kiện của bên nhận

| Tình huống | Phản ứng của bên nhận |
| --- | --- |
| Nhận đúng gói trong cửa sổ | Gửi ACK, lưu vào bộ đệm |
| Gói đúng thứ tự (rcv_base) | Chuyển lên tầng trên cùng các gói kế tiếp liên tục |
| Gói đã nhận trước (cũ) | Gửi lại ACK |
| Gói ngoài phạm vi cửa sổ | Bỏ qua |

📌 SR cho phép lưu gói sai thứ tự → chỉ chuyển lên khi các gói trước đó đã đến

5️⃣ ⚠️ Các vấn đề khi phạm vi số thứ tự quá nhỏ

🧩 Ví dụ:

- Phạm vi số thứ tự: 4 → các số: 0, 1, 2, 3

- Cửa sổ gửi và nhận: 3

- Nếu gói tin 0 được truyền lại (do ACK mất), nhưng số thứ tự đã được dùng lại → bên nhận không biết là gói cũ hay gói mới

🔁 Kết luận: để tránh sự trùng lặp khó phân biệt, cửa sổ cần:

Window size ≤ (Sequence number space) / 2

→ đảm bảo rõ ràng giữa gói tin cũ và gói tin mới, tránh xung đột logic.

6️⃣ 🛡 Giải pháp tránh trùng lặp trong mạng thực tế

- Gói tin có thể bị lưu lại trong bộ đệm thiết bị mạng → xuất hiện lại sau thời gian dài

- Vì số thứ tự có thể bị tái sử dụng → có thể gây hiểu nhầm tại bên nhận

- Giải pháp: giãn thời gian tái sử dụng số thứ tự

  - Tuân theo thời gian sống tối đa (TTL) khoảng 3 phút theo [RFC 1323]

✅ Ưu điểm của SR so với GBN

| Tiêu chí | Go-Back-N (GBN) | Selective Repeat (SR) |
| --- | --- | --- |
| Truyền lại | Toàn bộ các gói sau gói lỗi | Chỉ gói bị lỗi hoặc mất |
| Lưu trữ sai thứ tự | Không lưu | Có lưu để chuyển lên sau |
| Hiệu suất | Thấp khi lỗi xảy ra | Cao hơn, tránh truyền lại không cần thiết |
| Quản lý ACK | ACK tích lũy | ACK riêng từng gói |
| Bộ đệm và xử lý | Đơn giản | Phức tạp hơn nhưng hiệu quả hơn |