Truyền dữ liệu tin cậy – Giao thức TCP

# 1. Vấn đề đặt ra

- TCP hoạt động trên nền giao thức IP không tin cậy.

- IP không đảm bảo:

  - Đúng thứ tự

  - Không mất gói

  - Không thay đổi nội dung

Ghi chú: TCP phải đảm bảo rằng dữ liệu đến đúng, đầy đủ và theo thứ tự, bằng cách triển khai các cơ chế kiểm tra, xác nhận và truyền lại.

# 2. Cơ chế đảm bảo tin cậy của TCP

| Thành phần | Chức năng |
| --- | --- |
| Sequence Number | Xác định byte đầu tiên trong đoạn tin → giúp sắp xếp lại |
| ACK (Acknowledgment) | Phản hồi xác nhận cho đoạn tin đã nhận chính xác |
| Timeout + Timer | Phát hiện đoạn tin không được phản hồi → truyền lại |
| ACK tích lũy | Xác nhận cho toàn bộ dữ liệu đến trước số thứ tự xác nhận |
| Fast Retransmit | Khi nhận 3 ACK trùng lặp → truyền lại nhanh đoạn nghi ngờ bị mất |

Ghi chú: TCP hoạt động theo cơ chế đường ống (pipelining) → cho phép gửi nhiều gói tin trước khi nhận ACK → tăng hiệu suất.

# 3. Phân tích hành vi của bên gửi

Ví dụ :

loop (forever) {

event: gửi dữ liệu → tạo đoạn tin → start timer

event: timeout → truyền lại gói tin bị lỗi

event: nhận ACK:

- Nếu ACK > sendbase → cập nhật trạng thái, hủy timer

- Nếu là ACK trùng lặp thứ 3 → kích hoạt fast retransmit

}

Ghi chú: ACK giúp bên gửi xác định đoạn tin đã được nhận thành công, tránh phải truyền lại toàn bộ.

# 4. Phản ứng của bên nhận – Các tình huống điển hình

| Sự kiện | Phản ứng |
| --- | --- |
| Gói đúng, không thiếu dữ liệu | Chờ 500ms → gửi ACK |
| Gói đúng, đang chờ gửi ACK | Gửi ACK ngay |
| Gói sai thứ tự | Gửi ACK trùng lặp → báo số thứ tự mong đợi |
| Gói lấp đầy khoảng trống | Gửi ACK cho chuỗi đúng thứ tự dài nhất |

Ghi chú: TCP không sử dụng NAK, chỉ gửi lại ACK của đoạn đã nhận cuối cùng → đơn giản hóa logic nhưng vẫn báo hiệu lỗi.

# 5. Truyền lại nhanh (Fast Retransmit)

- Khi bên gửi nhận 3 ACK trùng lặp cho cùng một gói → nghi ngờ mất đoạn ngay sau → truyền lại trước khi timer timeout.

- Giúp tăng tốc độ phản hồi lỗi, giảm thời gian chờ.

# 6. Ví dụ minh họa truyền lại thông minh

Trường hợp mất ACK → truyền lại gói tin cũ

- Máy B nhận đúng gói, gửi ACK → nhưng ACK bị mất.

- Máy A không nhận ACK → timeout → gửi lại gói cũ.

- Máy B nhận lại gói trùng lặp → loại bỏ bằng số thứ tự.

Trường hợp ACK đến sớm → không cần truyền lại

- ACK của gói sau đến trước khi timer gói trước timeout.

- Máy A biết rằng gói trước đã được nhận → không truyền lại.

# 7. So sánh TCP vs GBN

| Tiêu chí | GBN | TCP |
| --- | --- | --- |
| Cơ chế phản hồi | ACK tích lũy | ACK tích lũy + ACK trùng lặp |
| Khi mất ACK | Truyền lại toàn bộ gói phía sau | Truyền lại gói nghi ngờ bị mất |
| Kiểu cơ chế | Stop-and-Wait theo cửa sổ | Đường ống kết hợp với kiểm soát lưu lượng |
| Fast Retransmit | Không có | Có → xử lý lỗi nhanh hơn |

Ghi chú: TCP hoạt động tương tự Go-Back-N, nhưng thông minh hơn → tránh truyền lại không cần thiết.