Mô hình dịch vụ tầng liên kết dữ liệu

# 1. Chức năng chính

Giao thức tầng liên kết dữ liệu đảm nhiệm việc truyền khung dữ liệu (frame) giữa hai nút trực tiếp (nối vật lý) trên đường truyền.

- Tầng mạng: Truyền gói tin giữa thiết bị đầu cuối trên mạng Internet.

- Tầng liên kết dữ liệu: Truyền khung giữa các nút liền kề trên cùng đường truyền trong mạng LAN.

- Khung dữ liệu = dữ liệu tầng mạng + tiêu đề + trailer → theo định dạng của từng giao thức.

# 2. Các dịch vụ cung cấp

- Đóng khung và truy cập kênh truyền

- Định dạng khung: dữ liệu + tiêu đề (địa chỉ MAC, kiểm lỗi...) + trailer

- Truy cập kênh truyền: xử lý vấn đề đa truy nhập nếu nhiều nút dùng chung kênh

- Truyền tin cậy

- Xác nhận và truyền lại giúp đảm bảo khung đến đúng và đầy đủ

- Hữu ích trên liên kết có tỉ lệ lỗi cao

- Kiểm soát lưu lượng

- Tránh tràn bộ đệm → phía gửi không truyền quá tốc độ xử lý của phía nhận

- Tương tự như tầng vận tải nhưng chỉ giữa hai nút vật lý liền kề

- Phát hiện lỗi

- Dùng bit kiểm lỗi (CRC, checksum...) trong khung

- Thiết bị nhận kiểm tra lỗi → loại bỏ khung sai

- Sửa lỗi : Một số giao thức cho phép tự sửa lỗi ngay trên liên kết mà không cần gửi lại

- Song công và bán song công

# 3. Các giao thức tầng liên kết dữ liệu phổ biến

| Giao thức | Môi trường áp dụng |
| --- | --- |
| Ethernet | Mạng LAN – cáp xoắn đôi, cáp quang |
| Token Ring | Mạng LAN – vòng logic |
| PPP | Liên kết điểm-điểm – modem, đường thuê bao |
| HDLC | Liên kết WAN, đường nối router |
| Frame Relay | WAN tốc độ cao |
| ATM | Dữ liệu đa phương tiện – truyền gói nhỏ (cell) |

Chú ý :

Trong quá trình truyền từ thiết bị đầu đến thiết bị cuối sẽ đi qua nhiều nút.

Mỗi cặp 2 nút liền kề yêu cầu giao thức cụ thể. Ví dụ cặp này yêu cầu Ethernet, cặp kia yêu cầu PPP.

# 4. So sánh tầng liên kết dữ liệu với tầng vận tải

| Tiêu chí | Tầng liên kết dữ liệu | Tầng vận tải |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi truyền | Giữa hai nút liền kề | Giữa hai tiến trình đầu cuối |
| Truyền tin cậy | Có xác nhận truyền lại | Có xác nhận + kiểm soát thứ tự |
| Kiểm soát lưu lượng | Giữa thiết bị gửi & nhận vật lý | Giữa ứng dụng gửi & nhận |
| Phát hiện lỗi | Dùng CRC, checksum | Thường dùng checksum đơn giản |