Giao thức đa truy nhập

# 1. Khái niệm giao thức đa truy nhập

Vấn đề

Có hai kiểu đường truyền chính:

| Loại | Mô tả |
| --- | --- |
| Điểm-điểm | Truyền tin giữa 2 thiết bị kề cận (nút) trong kênh truyền. Một bên gửi ↔ một bên nhận. |
| Quảng bá | Nhiều nút dùng chung kênh truyền, mọi nút đều nhận được khung (Ethernet…) |
| Quảng bá theo nhóm | Như quảng bá, nhưng chỉ với những thiết bị cùng nhóm. Không phải toàn mạng |

Vấn đề : tại một thời điểm chỉ một thiết bị được phép gửi, nếu nhiều thiết bị cùng gửi sẽ xảy ra xung đột.

=> Cần dùng giao thức đa truy nhập.

Giao thức đa truy nhập

- Tại một thời điểm chỉ 1 nút có quyền gửi dữ liệu. (mỗi người đều có cơ hội nói)

- Mỗi nút phải có cơ hội truy nhập kênh truyền, không để một nút chiếm dụng lâu dài. (k hông nói liên tục)

- Nếu chỉ một nút gửi → thông lượng đạt tốc độ tối đa R.

- Nếu có M nút cùng gửi → thông lượng trung bình R/M.

- Giao thức phải đơn giản, dễ cài đặt, chi phí thấp.

# 2. Phân loại giao thức đa truy nhập

## a. Các loại giao thức đa truy cập

|  | Phân chia kênh truyền | Truy nhập ngẫu nhiên | Truy nhập lần lượt |
| --- | --- | --- | --- |
| Cơ chế hoạt động | Chia tài nguyên kênh theo thời gian. | Nút gửi bất cứ lúc nào, nếu xung đột thì dừng và gửi lại sau. | Các nút lần lượt được cấp quyền gửi dữ liệu. |
| Ưu điểm | Loại bỏ xung đột, công bằng | Đơn giản, tốc độ cao khi ít nút hoạt động | Giảm xung đột, đảm bảo công bằng |
| Nhược điểm | Tốc độ thấp. | Hiệu suất thấp khi nhiều nút cùng gửi, nguy cơ xung đột cao | Token mất → kênh rỗi; điều phối tập trung dễ gây lỗi toàn hệ thống |
| Ví dụ | TDM, FDM, CDMA | ALOHA, CSMA/CD | Token Passing, Centralized Control, Distributed Control |

## b. Giao thức phân chia kênh truyền

| Đặc điểm | TDM | FDM | CDMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyên lý | Chia thời gian thành các khoảng, mỗi khoảng chia thành N khe. Mỗi nút có khe cố định để truyền. | Chia băng thông thành N phổ tần riêng biệt, mỗi nút truyền trên một tần số riêng. | Mỗi nút được gán một mã nhận dạng riêng, dữ liệu được mã hóa theo mã và giải mã đúng tại nút nhận. |
| Cách truyền | Theo lượt, từng khe thời gian dành cho một nút. | Song song, mỗi nút truyền trên tần số khác nhau. | Cho phép nhiều nút truyền đồng thời trên cùng kênh, phân biệt bằng mã. |
| Ưu điểm | Không xung đột, công bằng. | Không xung đột. | Cho phép truyền đồng thời, chống nhiễu tốt. |
| Nhược điểm | Nếu nút không có dữ liệu → khe bị lãng phí. | Không linh hoạt, nút không truyền vẫn chiếm tài nguyên. | Yêu cầu mã đủ phân biệt, phức tạp hơn trong thiết kế. |
| Ứng dụng | Mạng có dây, hệ thống chia thời gian. | Phát thanh, truyền hình, hệ thống đa tần. | Mạng không dây (di động, vệ tinh), quốc phòng. |

## c. Giao thức đa truy nhập ngẫu nhiên

| Tiêu chí | ALOHA thuần túy | Slotted ALOHA | CSMA/CD |
| --- | --- | --- | --- |
| Đồng bộ thời gian | Không chia slot, gửi ngay khi có dữ liệu | Có chia slot, chỉ gửi tại đầu mỗi slot | Không chia slot, nhưng nút phải “nghe” kênh trước khi gửi |
| Cơ chế gửi | Gửi ngay khi có dữ liệu | Gửi tại đầu slot, đồng bộ hóa khung dữ liệu | Nghe kênh trước khi gửi (Carrier Sense); trong khi gửi vẫn theo dõi để phát hiện xung đột (Collision Detection) |
| Xử lý xung đột | Nếu xung đột → truyền lại với xác suất p | Nếu xung đột → dừng ngay, chờ ngẫu nhiên rồi gửi lại | Nếu phát hiện xung đột khi đang gửi → dừng ngay, chờ ngẫu nhiên rồi gửi lại |
| Thuật toán | Phân tán, đơn giản | Phân tán, cần đồng bộ | Phân tán, có cơ chế cảm nhận và phát hiện xung đột |
| Hiệu suất tối đa | 1/(2e)≈0.18(~18%) | 1/e≈0.37(~37%) | Cao hơn ALOHA, phụ thuộc vào độ trễ và cơ chế backoff |
| Tỷ lệ xung đột | Cao | Thấp hơn ALOHA thuần túy | Thấp hơn cả hai, nhưng vẫn có thể xảy ra do độ trễ tín hiệu |
| Độ phức tạp | Đơn giản nhất | Phức tạp hơn do cần đồng bộ | Phức tạp hơn, cần cơ chế cảm nhận và phát hiện xung đột |
| Biến thể | Không có | Không có | - Binary Exponential Backoff: tăng gấp đôi thời gian chờ sau mỗi xung đột - Persistent vs Non-persistent: kiểm soát tần suất kiểm tra kênh |