Các công nghệ Ethernet

# 1. Truyền khung tin trong các tầng

Nếu như ở mục trước đã tìm hiểu về truyền tin qua mạng Internet, đối với tầng liên kết dữ liệu, nội dung chính là truyền các khung tin (frame) trong mạng cục bộ LAN.

| Tiêu chí | Tầng mạng | Tầng liên kết dữ liệu | Tầng vật lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị truyền | Gói tin (Packet) | Khung dữ liệu (Frame) | Bit (tín hiệu điện) |
| Địa chỉ sử dụng | Địa chỉ IP | Địa chỉ MAC | Không có địa chỉ, chỉ truyền tín hiệu |
| Phạm vi | Mạng Internet | Trong cùng một mạng LAN | Truyền trực tiếp giữa 2 thiết bị |
| Thiết bị xử lý | Router | Switch, Bridge, NIC | Hub, cáp mạng, đầu nối, transceiver |
| Chức năng chính | Định tuyến, chọn đường đi, phân mảnh gói tin | Đóng gói khung, gắn MAC, kiểm tra lỗi, điều khiển truy nhập kênh | Biểu diễn bit thành tín hiệu điện |
| Ví dụ | IPv4, IPv6 | Ethernet (IEEE 802.3) | Mã hóa Manchester (10BASE-T), 8B/10B (Gigabit Ethernet) |

# 2. Công nghệ Ethernet – Tổng quan

Ethernet chính là công nghệ được sử dụng để truyền tin trong tầng liên kết dữ liệu, nó tập hợp các quy định về MAC và khung dữ liệu để truyền khung tin trong mạng LAN.

## a. Địa chi vật lý (MAC)

Định nghĩa

Để phân biệt các máy trên Internet thì dùng địa chỉ IP. Còn phân biệt các máy trong mạng LAN thì dùng địa chỉ vật lý MAC.

Địa chỉ MAC là địa chỉ vật lý duy nhất gồm 48 bit gắn cho mỗi Card mạng.

Địa chỉ MAC gồm 2 phần chính :

- 24 bit đầu : định danh hãng sản xuất Card mạng : Intel, Cisco, HP,…

- 24 bit cuối : định danh cho từng Card mạng.

Biểu diễn

Biểu diễn dưới dạng 6 cặp số thập nhị phân .

Có 3 cách viết :

- 00:1A:2B:3C:4D:5E

- 00-1A-2B-3C-4D-5E

- 001A.2B3C.4D5E (tiêu chuẩn Cisco).

## b. Khung dữ liệu Ethernet

Cấu trúc khung Ethernet

Tạo khung dữ liệu

Khung dữ liệu (Frame) là đơn vị truyền thông ở tầng liên kết dữ liệu trong mô hình OSI.

Quá trình tạo khung gồm:

- Thêm địa chỉ MAC nguồn và MAC đích để xác định ai gửi và ai nhận.

- Thêm thông tin loại giao thức để cho biết dữ liệu bên trong thuộc giao thức nào (ví dụ IPv4, IPv6, ARP).

- Thêm CRC để kiểm tra lỗi.

- Thêm tiền tố đồng bộ để các thiết bị nhận biết bắt đầu khung.

Truyền khung Ethernet

| Đặc điểm | Mô tả |
| --- | --- |
| Không kết nối | - Ethernet không thiết lập kết nối trước khi truyền. - Khung dữ liệu được đưa lên đường truyền ngay khi có nhu cầu. |
| Không tin cậy | - Ethernet không có cơ chế xác nhận (ACK) hay truyền lại khi khung bị lỗi. - Nếu phát hiện lỗi qua FCS, khung sẽ bị loại bỏ. |

=> Hệ quả:

- Nếu ứng dụng dùng UDP, mất khung sẽ không được phát hiện.

- Nếu ứng dụng dùng TCP, tầng vận tải sẽ phát hiện thiếu ACK và yêu cầu gửi lại, bù đắp cho sự không tin cậy của Ethernet.

Hiệu suất Ethernet

Hiệu suất là tỉ lệ thời gian truyền thành công (không xung đột) của kênh truyền.

Efficiency = 1 / (1 + tprop / ttrans)

Trong đó :

- tprop : Thời gian lan truyền tín hiệu

- ttrans : Thời gian truyền một khung dữ liệu

## c. Giao thức CSMA/CD

Định nghĩa

CSMA/CD là cơ chế truy nhập kênh và xử lý xung đột trong Ethernet truyền thống.

Nó cho phép nhiều thiết bị cùng chia sẻ một đường truyền. Và kiểm soát xung đột.

Cách hoạt động

| Cách hoạt động | Mô tả |
| --- | --- |
| Nghe trước khi nói | Máy tính phải “nghe” xem đường truyền có đang bận không. Nếu rảnh thì mới gửi dữ liệu. |
| Nhiều người cùng dùng | Tất cả máy tính trong mạng đều dùng chung một đường truyền. |
| Va chạm | Nếu hai máy gửi cùng lúc, dữ liệu sẽ "va chạm". |
| Giải quyết va chạm | Khi phát hiện va chạm, máy tính sẽ dừng lại, phát tín hiệu báo lỗi (jam), rồi chờ một khoảng thời gian trước khi thử gửi lại. |

# 3. Kết nối mạng diện rộng

## a. Giao thức PPP

## b. Giao thức điều khiển đường truyền PPP – LCP & IPCP