Các thiết bị mạng nội bộ

| Tiêu chí | Hub | Bridge | Switch |
| --- | --- | --- | --- |
| Tầng hoạt động (OSI) | Tầng vật lý (Layer 1), đôi khi coi ở tầng liên kết dữ liệu nhưng rất đơn giản | Tầng liên kết dữ liệu (Layer 2) | Tầng liên kết dữ liệu (Layer 2), một số Switch có thể hoạt động ở Layer 3 |
| Cách truyền dữ liệu | Phát (broadcast) ra tất cả cổng | Lọc và chuyển tiếp frame dựa trên địa chỉ MAC, giữa các đoạn mạng | Chuyển tiếp thông minh dựa trên bảng MAC, chỉ gửi đến đúng cổng có thiết bị đích |
| Bảng địa chỉ MAC | Không có | Có, nhưng đơn giản | Có, đầy đủ và tối ưu |
| Miền xung đột | Tất cả cổng chung một miền | Mỗi đoạn mạng là một miền riêng | Mỗi cổng là một miền riêng biệt |
| Miền quảng bá | Một miền chung | Một miền chung | Một miền chung (trừ khi cấu hình VLAN để chia nhỏ) |
| Hiệu suất | Thấp, dễ nghẽn | Trung bình, giảm xung đột so với Hub | Cao, tối ưu băng thông, hội tụ nhanh |
| Ứng dụng | Mạng nhỏ, thử nghiệm | Phân đoạn mạng LAN vừa | Mạng LAN hiện đại, doanh nghiệp |
| Độ phức tạp | Rất đơn giản | Trung bình | Cao, nhiều tính năng nâng cao (VLAN, STP, QoS…) |

# 1. Cầu nối – Bridge

Định nghĩa

  Bridge là thiết bị mạng dùng để kết nối và lọc lưu lượng giữa hai hoặc nhiều đoạn mạng LAN.

  Hoạt động ở tầng liên kết dữ liệu (Layer 2), dựa trên địa chỉ MAC để quyết định việc chuyển tiếp khung dữ liệu (frame).

Chức năng chính của Bridge

- Phân đoạn mạng (Segmentation): chia mạng lớn thành nhiều đoạn nhỏ để giảm xung đột.

- Lọc khung dữ liệu (Frame Filtering): chỉ chuyển tiếp frame nếu địa chỉ MAC đích nằm ở đoạn mạng khác.

- Học địa chỉ MAC: Bridge xây dựng bảng địa chỉ MAC bằng cách quan sát frame đi qua.

- Giảm broadcast không cần thiết: không phát toàn bộ dữ liệu ra tất cả đoạn mạng như Hub.

Cơ chế hoạt động

- Nhận frame: Bridge nhận khung dữ liệu từ một cổng.

- Đọc MAC: Bridge kiểm tra địa chỉ MAC nguồn và MAC đích.

- Tra bảng MAC:

  - Nếu MAC đích nằm trong cùng đoạn mạng → Bridge không chuyển tiếp.

  - Nếu MAC đích nằm ở đoạn mạng khác → Bridge chuyển tiếp sang cổng tương ứng.

- Học MAC mới: Bridge ghi nhớ địa chỉ MAC nguồn và ánh xạ nó với cổng nhận.

# 2. Switch – Thiết bị chuyển mạch

Định nghĩa

Switch hoạt động ở tầng 2 của mô hình OSI, đọc địa chỉ MAC nguồn và MAC đích trong khung Ethernet.

Khi nhận khung dữ liệu, nó tra bảng MAC để biết khung đó nên đi ra cổng nào.

Thay vì phát toàn bộ dữ liệu ra tất cả cổng như Hub, Switch chỉ gửi khung đến đúng cổng có thiết bị đích.

Chú ý : "cổng" ở đây là cổng vật lý của switch, không phải cổng logic của giao thức.

Cơ chế hoạt động

- Học địa chỉ MAC: Khi một thiết bị gửi dữ liệu, Switch ghi nhớ địa chỉ MAC nguồn và ánh xạ nó với cổng kết nối.

- Tra bảng MAC: Khi nhận khung dữ liệu, Switch kiểm tra địa chỉ MAC đích trong bảng.

  - Nếu tìm thấy → gửi khung đến đúng cổng.

  - Nếu chưa biết → phát (broadcast) khung đến tất cả cổng, trừ cổng nguồn.

- Cập nhật bảng MAC: Khi thiết bị phản hồi, Switch học thêm địa chỉ MAC mới và cập nhật bảng.

# 3. Bộ tập trung – Hub

Định nghĩa

Hub là thiết bị mạng cơ bản, dùng để kết nối nhiều máy tính trong cùng một mạng LAN.

Khác với Switch, Hub không thông minh: nó không đọc địa chỉ MAC, không có bảng MAC, chỉ phát tín hiệu đến tất cả các cổng.

Cơ chế hoạt động của Hub

- Một máy tính gửi dữ liệu (frame) vào Hub.

- Hub nhận tín hiệu điện và phát lại (broadcast) ra tất cả các cổng khác.

- Máy nào có địa chỉ MAC phù hợp sẽ nhận dữ liệu, các máy khác bỏ qua.

=> Vì vậy, Hub tạo thành một miền xung đột (collision domain) chung cho tất cả cổng.

Đặc điểm của Hub

- Không phân biệt địa chỉ MAC: gửi dữ liệu đến tất cả các cổng.

- Băng thông chia sẻ: tất cả thiết bị dùng chung băng thông, dễ gây nghẽn.

- Miền xung đột: tất cả cổng thuộc cùng một miền xung đột, dễ xảy ra va chạm gói tin.

- Đơn giản, rẻ tiền: dễ triển khai nhưng hiệu suất thấp.