8.5 Kết nối không dây – Wireless Networking

# 1. Tổng quan

| Nội dung | Mô tả |
| --- | --- |
| Định nghĩa | Các thiết bị kết nối mạng mà không dùng dây, truyền bằng sóng vô tuyến |
| Môi trường truyền | Không khí (air interface), sử dụng sóng điện từ |
| Xuất hiện đầu tiên | Cuối những năm 1990s, dùng băng tần 900 MHz, tốc độ chỉ 1 Mbps |

# 2. Chuẩn Wi-Fi IEEE 802.11

| Chuẩn | Tần số hoạt động | Tốc độ truyền | Đặc điểm nổi bật |
| --- | --- | --- | --- |
| 802.11 | 2.4 GHz | ~2 Mbps | Chuẩn đầu tiên, ra mắt năm 1997 |
| 802.11a | 5 GHz | 54 Mbps | Ít phổ biến, không tương thích với 802.11b |
| 802.11b | 2.4 GHz | 11 Mbps | Phổ biến, nhiều thiết bị hỗ trợ |
| 802.11g | 2.4 & 5 GHz | 54 Mbps → lên đến 108–300 Mbps | Tương thích ngược với 802.11b |

Wi-Fi (Wireless Fidelity) là chuẩn cho mạng LAN không dây (WLAN). Các chuẩn hiện đại hơn như 802.11n, 802.11ac, 802.11ax có tốc độ lên đến hàng Gbps.

# 3. Các mô hình kết nối không dây

Mô hình mạng độc lập (Ad-Hoc)

| Đặc điểm | Mô tả |
| --- | --- |
| Không cần Access Point | Các thiết bị trao đổi trực tiếp với nhau |
| Thiết lập nhanh | Dễ dùng cho nhóm nhỏ, hội nghị, lớp học tạm thời |
| Giới hạn | Phạm vi truyền ngắn, tất cả thiết bị phải nghe lẫn nhau |

Mô hình mạng cơ sở (Infrastructure)

| Đặc điểm | Mô tả |
| --- | --- |
| Có Access Point (AP) | Trung tâm phân phối kết nối cho nhiều thiết bị di động |
| Quản lý kênh & địa chỉ | AP cấp phát IP, ưu tiên truy cập, giám sát lưu lượng |
| Nhược điểm | Thiết bị gửi phải truyền 2 lần → tăng độ trễ và giảm hiệu năng |

Mô hình mở rộng (Extended Network)

| Đặc điểm | Mô tả |
| --- | --- |
| Nhiều AP giao tiếp qua hệ thống phân phối | Tăng phạm vi phủ sóng, hỗ trợ roaming giữa các vùng (BSS) |
| Hệ thống phân phối (DS) | Liên kết các AP hoặc mạng có dây để chuyển tiếp gói dữ liệu |
| Hỗ trợ di động rộng | Thiết bị có thể di chuyển tự do mà vẫn duy trì kết nối |

# 4. Ưu và nhược điểm

Ưu điểm

| Ưu điểm | Mô tả |
| --- | --- |
| Tiện lợi | Truy cập mạng từ mọi vị trí trong vùng phủ sóng |
| Hiệu quả | Giữ kết nối khi di chuyển, thích hợp cho thiết bị di động |
| Triển khai dễ | Cài đặt ban đầu đơn giản, chỉ cần một Access Point |
| Mở rộng dễ | Thêm người dùng mà không cần chạy thêm dây |

Nhược điểm

| Nhược điểm | Mô tả |
| --- | --- |
| Bảo mật kém | Dễ bị nghe trộm hoặc tấn công do tín hiệu truyền qua không khí |
| Phạm vi hạn chế | Hiệu quả chỉ trong vài chục mét, không phù hợp với tòa nhà lớn |
| Dễ nhiễu | Bị ảnh hưởng bởi thiết bị điện tử, vật cản → tín hiệu suy yếu |
| Tốc độ thấp | 1–300 Mbps, thua xa mạng hữu tuyến 10 Mbps → 10 Gbps |

Tốc độ Wi-Fi giảm mạnh khi khoảng cách đến Access Point tăng. Giải pháp: sử dụng nhiều AP, mạng mở rộng, hoặc chuyển sang chuẩn Wi-Fi mới như 802.11ax.