Tường lửa

# 1. Khái niệm

Khái niệm

- Tường lửa là hệ thống hoặc thiết bị phần cứng, phầm mềm đặt giữa mạng nội bộ (LAN) và mạng bên ngoài (Internet).

- Nó thực hiện chức năng lọc gói tin, kiểm soát truy cập và ngăn chặn các kết nối không hợp lệ.

- Có thể triển khai dưới dạng phần mềm hoặc phần cứng chuyên dụng.

Chức năng chính

- Kiểm soát truy cập: cho phép hoặc từ chối kết nối dựa trên địa chỉ IP, cổng, giao thức.

- Ngăn chặn tấn công: chặn các gói tin bất thường, mã độc, hoặc truy cập trái phép.

- Lọc nội dung: ngăn người dùng truy cập website bị cấm, lọc file nguy hiểm.

- Ghi nhật ký: theo dõi và lưu lại hoạt động mạng để phục vụ giám sát và phân tích.

Hạn chế

- Không thể chống lại các tấn công không đi qua nó.

- Không thể chống lại các tấn công hướng dữ liệu, hoặc tấn công vào các lỗ hổng an ninh của các phần mềm.

- Không thể chống lại các hiểm hoạ từ bên trong (mạng nội bộ).

- Không thể ngăn chặn việc vận chuyển các chương trình hoặc các file bị nhiễm virus hoặc các phần mềm độc hại

# 2. Các loại tường lửa

## 2.1. Dựa trên các lớp giao thức mạng

1. Tường lửa lọc gói (Packet Filtering Firewall)

- Kiểm tra từng gói tin dựa trên địa chỉ IP nguồn/đích, cổng và giao thức.

- Nếu gói tin phù hợp với luật định sẵn → cho phép; ngược lại → chặn.

- Ưu điểm: đơn giản, hiệu suất cao.

- Nhược điểm: không kiểm tra nội dung gói tin, dễ bị qua mặt bởi tấn công phức tạp.

2. Tường lửa cổng ứng dụng (Application Gateway / Proxy Firewall)

- Hoạt động ở mức ứng dụng (HTTP, FTP, SMTP…).

- Đóng vai trò trung gian giữa người dùng và dịch vụ, kiểm tra nội dung gói tin.

- Ưu điểm: bảo mật cao hơn, phát hiện tấn công ở tầng ứng dụng.

- Nhược điểm: hiệu suất thấp hơn, cấu hình phức tạp.

3. Tường lửa cổng chuyển mạch (Circuit-Level Gateway)

- Kiểm soát kết nối dựa trên phiên làm việc (session).

- Không phân tích nội dung gói tin, chỉ xác minh rằng phiên kết nối hợp lệ.

- Ưu điểm: nhanh, hiệu quả cho kiểm soát phiên.

- Nhược điểm: không phát hiện được tấn công trong nội dung dữ liệu.

## 2.2. Dựa trên trạng thái

| Tiêu chí | Tường lửa có trạng thái | Tường lửa không trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Nguyên tắc hoạt động | Duy trì bảng trạng thái (state table), ghi nhớ thông tin của mỗi phiên kết nối (IP nguồn, IP đích, port, giao thức, trạng thái). => Kiểm tra gói tin mới có thuộc phiên hợp lệ không. | Lọc từng gói tin riêng lẻ dựa trên Access Control List (ACL), không theo dõi trạng thái kết nối. Chỉ kiểm tra thông tin cơ bản (IP, port, giao thức). |
| Ưu điểm | - Bảo mật cao hơn - Ngăn chặn gói tin giả mạo hoặc không hợp lệ - Giảm cảnh báo sai - Phù hợp cho hệ thống mạng hiện đại, doanh nghiệp lớn | - Xử lý nhanh - Ít tiêu tốn tài nguyên - Cấu hình đơn giản |
| Nhược điểm | - Tiêu tốn nhiều tài nguyên (RAM, CPU) - Cấu hình phức tạp hơn | - Không biết gói tin có thuộc cùng một phiên hay không - Dễ bị tấn công giả mạo (IP spoofing, packet injection) - Không phát hiện được dữ liệu độc hại trong nội dung gói tin |

# 3. Lọc có trạng thái và lọc không trạng thái

| Tiêu chí | Lọc không trạng thái | Lọc có trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Nguyên tắc hoạt động | Kiểm tra từng gói tin độc lập, dựa trên IP, cổng, giao thức. | Theo dõi toàn bộ phiên kết nối, duy trì bảng trạng thái để xác định gói tin hợp lệ. |
| Thông tin lưu trữ | Không lưu thông tin về phiên kết nối. | Lưu trạng thái phiên (session state) để biết gói tin thuộc kết nối nào. |
| Ưu điểm | Đơn giản, tốc độ xử lý nhanh, ít tốn tài nguyên. | An toàn hơn, ngăn chặn nhiều dạng tấn công, chỉ cho phép gói tin hợp lệ đi qua. |
| Nhược điểm | Bảo mật thấp, dễ bị tấn công giả mạo (spoofing). | Phức tạp hơn, tiêu tốn tài nguyên, cần cấu hình chính xác. |
| Ứng dụng | Tường lửa lọc gói cơ bản, mạng nhỏ. | Tường lửa hiện đại trong doanh nghiệp, hệ thống cần bảo mật cao. |

# 4. Các ký thuật kiểm soát truy cập

## 4.1. Kiểm soát dịch vụ

- Xác định dịch vụ nào có thể được truy cập (HTTP, FTP, SMTP…).

- Quy định hướng đi ra hoặc đi vào của dịch vụ.

- Ví dụ: cho phép HTTP đi ra ngoài, nhưng chặn FTP từ Internet vào mạng nội bộ.

## 4.2. Kiểm soát hướng

- Điều khiển hướng đi của gói tin cho từng dịch vụ.

- Có thể cho phép dịch vụ chỉ đi ra ngoài, hoặc chỉ đi vào trong.

- Ví dụ: cho phép email gửi ra ngoài nhưng không cho phép nhận từ bên ngoài.

## 4.3. Kiểm soát người dùng

- Xác định người dùng nào được quyền truy cập dịch vụ.

- Thường áp dụng cho người dùng trong mạng nội bộ.

- Ví dụ: chỉ người dùng thuộc nhóm quản trị mới được truy cập máy chủ quản lý.

## 4.4. Kiểm soát hành vi

- Kiểm soát cách sử dụng dịch vụ cụ thể.

- Ví dụ: tường lửa lọc để loại bỏ thư rác, hoặc hạn chế truy cập đến một phần thông tin của máy chủ web.

- Cho phép tinh chỉnh chính sách bảo mật theo nhu cầu thực tế.